| Παράδειγμα 4 Σελ 14 βιβλίου Η Ηλέκτρα έχει μια σύνδεση (download/upload) 80 Mbps/8 Mbps, ο Οδυσσέας 16 Mbps/8 Mbps, η Μυρσίνη 496 Mbps/40 Mbps και η Αθηνά 800 Mbps/16 Mbps. O Οδυσσέας, η Μυρσίνη και η Αθηνά έχουν δημιουργήσει ένα βίντεο για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θέλουν να το μοιραστούν με την Ηλέκτρα. Το βίντεο είναι υψηλής ανάλυσης και έχει μέγεθος 8 GB. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί η Ηλέκτρα, αν κατεβάσει το βίντεο: α) από την Αθηνά; β) από τον Οδυσσέα; γ) από όλα τα παιδιά με χρήση της τεχνολογίας BitTorrent; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Download | Upload | 8 GB = 8000 MB |
| Ηλέκτρα | 80 Mbps | 8 Mbps |  |
| Οδυσσέας | 16 Mbps | 8 Mbps = 8 Mbps / 8 = 1 MBps | 8000 MB / 1 MBps = 8000 sec |
| Μυρσίνη | 496 Mbps | 40 Mbps = 40 Mbps / 8 = 5 MBps | 8000 MB / 5 MBps = 1600 sec |
| Αθηνά | 800 Mbps | 16 Mbps = 16 Mbps / 8 = 2 MBps | 8000 MB/ 2 MBps = 4000 sec |
| bitTorrent |  | 8+40+16 Mbps = 64 Mbps = 64 Mbps / 8 = 8 MBps | 8000 MB / 8 MBps = 1000 sec |