1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αμαρουσίου

Tinkercad 3D Design

Tρισδιάστατος Σχεδιασμός Αντικειμένων

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ TINKERCAD 3D DESIGN

Mε κλικ στον κύβο, βλέπουμε το έργο μας από διάφορες όψεις

Βιβλιοθήκη σχημάτων, αντικειμένων

Επιφάνεια εργασίας, κάθε κουτάκι είναι 1 cm. Εξ’ορισμού η επιφάνεια είναι 200mm x 200mm ή 20cm x 20cm. Οι δαστάσεις αλλάζουν με κλικ το Settings

|  | - Με κλικ γίνεται επαναφορά στην αρχική θέση της επιφάνειας - Εστίαση σε επιλεγμένα αντικείμενα - Με κλικ γίνεται Zoom in – out - Ορθογραφική ή με προοπτική προβολή των αντικειμένων |
| --- | --- |
|  | Αντιγραφή, επικόλληση, διαγραφή αντικειμένων και αναίρεση λειτουργίας |

Βασικές λειτουργίες

- Με την κατάλληλη κίνηση του ποντικιού και κύλιση της ροδέλας μπορούμε να περιστρέφουμε στον τρισδιάστατο χώρο το ανάπτυγμα μας.

- Με τη χρήση του κέρσορα και παρατεταμένο κλικ στις ακμές των σχημάτων μπορούμε να τροποποιήσουμε τα σχήματα που έχουμε εισάγει. Επίσης μπορούμε να τα ανυψώσουμε από το κεντρικό τρίγωνο πάνω από την επιφάνεια των μοντέλων.

- Στην επάνω αριστερή γωνία υπάρχει και επιλογή αναίρεσης, διαγραφής, αντιγραφής και επικόλλησης.

Τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω σε κάθε ακμή ενός σχήματος εμφανίζονται οι αντίστοιχες διαστάσεις των πλευρών. Mπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις του αντικειμένου κάνοντας κλικ και τραβώντας την ακμή που θέλουμε να μεγαλώσουμε. Μπρούμε να περιστρέψουμε το αντικείμενο σε οποιαδήποτε γωνία κάνοντας κλικ στο

Tip: Με πατημένο το Shift  και τραβώντας την άκρη ενός σχήματος με το mouse, αυτό θα μεγαλώνει ή θα μικραίνει ομοιόμορφα

Δημιουργία Εσοχών και Ενοποίηση Αντικειμένων

Είναι δυνατή επίσης και η δημιουργία εσοχών στα αντικείμενα ή ενοποίησή τους με χρήση των παρακάτω επιλογών. Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε εσοχή στο στερεό παραλληλεπίπεδο σχήμα με έναν κύλινδρο:

ΒΗΜΑ 1Ο – Σέρνω τον κύλινδρο μέσα στο σχήμα, στη περιοχή που θέλω. Kάνω κλικ στον κύλινδρο και επιλέγω Hole:

ΒΗΜΑ 2Ο – Eπιλέγω και τα δύο σχήματα μαζί και κάνω κλικ στο εικονίδιο group:

Δημιουργήθηκε ένα νέα στερεό σχήμα με εσοχή.

B.  Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1η – Σχεδιάστε ένα σπιτάκι για πουλιά . Στο τέλος της εργασίας να αποθηκεύσετε το έργο με ονομασία «Housebird».

Δραστηριότητα 2η – Σχεδιάστε ένα σπίτι όπως στο παρακάτω σχήμα, μπορείτε να προσθέσετε  δύο παράθυρα σε κάθε πλευρά

Δραστηριότητα 3η – Σχεδιάστε ένα ρομπότ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Να αναφέρετε πέντε (5) τεχνολογικά αντικείμενα   και να περιγράψετε ποιες ανάγκες του ανθρώπου καλύπτουν (π.χ. ανάγκη για επικοινωνία, ανάγκη για καλή υγεία, ανάγκη για ψυχαγωγία κ.λ.π)

Οδηγίες:  Την εργασία αυτή θα την παρουσιάσετε στη τάξη στο επόμενο μάθημα. Τα κείμενα που θα γράψετε να είναι περιεκτικά, με δικά σας λόγια και να περιέχουν αν είναι δυνατόν εικόνες.

Βοηθήματα: Στο σχολικό βιβλίο αναζητήστε πληροφορίες για ιστοσελίδες στο παράρτημα Α' σελ. 67. Επίσης με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης (π.χ. Google), της Wikipedia και του site του μαθήματος:  LNTALIS.WIX.COM/TEXNOLOGIA μπορείτε να βρείτε αρκετές πληροφορίες. Εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, περιοδικά, συζητήσεις με μεγαλύτερους  θα σας βοηθήσουν να βρείτε αρκετές πληροφορίες.

Στο τέλος της εργασίας σας να γράψετε αναλυτικά τις πηγές πληροφόρησής σας (π.χ  ιστοσελίδες, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες κ.λ.π)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________