ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΣΤ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2.1 + 2.2

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Μια μπαταρία συνδέεται με τα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού και με ένα λαμπάκι. Ο ρόλος της μπαταρίας είναι:

α) να παραγάγει ελεύθερα ηλεκτρόνια

β) να θέσει σε κίνηση τα θετικά ιόντα του μεταλλικού αγωγού

γ) να δημιουργήσει ηλεκτρικό πεδίο και να θέσει σε κίνηση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που παράγει

δ) να δημιουργήσει ηλεκτρικό πεδίο και να θέσει σε κίνηση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που προϋπάρχουν μέσα στο μεταλλικό αγωγό

2. Ένας μεταλλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης 12Α. Αυτό σημαίνει:

α) κάθε χρονική στιγμή από μια διατομή του αγωγού περνάει φορτίο 12C

β) σε χρόνο 12s από μια διατομή του αγωγού περνάει φορτίο 1C

γ) σε χρόνο 1s από μια διατομή του αγωγού περνάει φορτίο 12C

δ) σε χρόνο 1s από μια διατομή του αγωγού περνάνε 12 ηλεκτρόνια

3. Μια ηλεκτρική θερμάστρα διαρρέεται από ρεύμα έντασης 6Α. Πόσο φορτίο εισέρχεται στη θερμάστρα κάθε δευτερόλεπτο;

α) 6C     β) 6μC    γ) 6C/s     δ) δεν μπορούμε να γνωρίζουμε

4. Με ένα αμπερόμετρο, συνδέοντάς το με κατάλληλο τρόπο σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, μπορούμε να μετρήσουμε απευθείας από την ένδειξή του:

α) το φορτίο που διέρχεται από ένα σημείο του κυκλώματος

β) το ρυθμό ροής του φορτίου που διέρχεται από ένα σημείο του κυκλώματος

γ) το χρόνο που απαιτείται για να περάσει κάποια συγκεκριμένη ποσότητα φορτίου από ένα σημείο του αγωγού

δ) όλα τα παραπάνω, ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποίησής του

5. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει ένα μεταλλικό αγωγό;

α) η φορά κίνησης του θετικού φορτίου είναι η συμβατική φορά του ρεύματος

β) η φορά κίνησης του θετικού φορτίου είναι η πραγματική φορά του ρεύματος

γ) η φορά κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι η συμβατική φορά του ρεύματος

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

Β. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ

1. Κάθε ηλεκτρικό κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα.

2. Μια ηλεκτρική πηγή παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το μηδέν.

3. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων ενός καταναλωτή εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στον καταναλωτή.

4. Η διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο άκρων μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρεται από την πηγή στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του κυκλώματος.

5. Η ταχύτητα κίνησης των ελεύθερων ηλεκτρονίων κατά την προσανατολισμένη κίνησή τους πλησιάζει την ταχύτητα του φωτός.

6. Όταν συνδέουμε έναν αγωγό με μια πηγή, τότε στο εσωτερικό του αγωγού δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο.

7. Η πηγή σε ένα κύκλωμα δίνει ενέργεια σε προϋπάρχοντα φορτία.

8. Το βολτόμετρο το συνδέουμε σε σειρά με έναν καταναλωτή.

9. Ηλεκτρική τάση στα άκρα μιας πηγής υπάρχει μόνο όταν τη συνδέσουμε σε κάποιο ηλεκτρικό κύκλωμα.

10. Σε ένα κύκλωμα σχεδιάζεται πάντα η συμβατική φορά του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο της πηγής.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10