ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ –

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

Τι ονομάζεται ηλεκτρική αντίσταση;

Ορισμός

Η δυσκολία που παρουσιάζει ένα υλικό στη διέλευση του

ρεύματος ονομάζεται ηλεκτρική αντίσταση.

Συμβολισμός ηλεκτρικής αντίστασης

Ηλεκτρική αντίσταση άνθρακα 10 kΩ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

| Χρώμα | 1η λωρίδα | 2η λωρίδα | 3η λωρίδα (πολλαπλασιαστής) | 4η λωρίδα (ανοχή) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Μαύρο | 0 | 0 | ×100 |  |
| Καφέ | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) |
| Κόκκινο | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) |
| Πορτοκαλί | 3 | 3 | ×103 |  |
| Κίτρινο | 4 | 4 | ×104 |  |
| Πράσινο | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) |
| Μπλε | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C) |
| Μοβ | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) |
| Γκρι | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) |
| Λευκό | 9 | 9 | ×109 |  |
| Χρυσαφί |  |  | ×0.1 | ±5% (J) |
| Ασημί |  |  | ×0.01 | ±10% (K) |

Πως διαχωρίζονται τα υλικά με βάση τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος;

Νόμος του Ohm

Διατύπωση

Η ένταση του ρεύματος (Ι) που διαρρέει ένα αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού (τάσης) (V) που εφαρμόζεται στα άκρα του και αντιστρόφως ανάλογης της αντίστασης (R).

| Μαθηματική έκφραση Ισοδύναμες εκφράσεις | I V R |
| --- | --- |

Ο νόμος του Ohm ισχύει με την προϋπόθεση ότι:

- η θερμοκρασία του αγωγού παραμένει σταθερή και

- η τιμή της αντίστασης του είναι σταθερή (γραμμική

αντίσταση).

Κύκλος του Ohm

Ένα βοήθημα για να θυμόμαστε τις σχέσεις του νόμου του Ohm, φαίνεται στον χωρισμένο σε τμήματα κύκλο που ακολουθεί.