ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥ Η/Υ (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ)

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	1.

2.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του τροφοδοτικού (Ισχύς εισόδου, ισχύς εξόδου, απόδοση)

Υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος του τροφοδοτικού

Επιλογή του κατάλληλου τροφοδοτικού

Σύγκριση των διαθέσιμων επιλογών και επιπτώσεις

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Ένας Η/Υ

- Ένα σταυροκατσάβιδο

Α.   ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

| Οι συνδετήρες του τροφοδοτικού | Χρωματικός κώδικας των καλωδίων του τροφοδοτικού |
| --- | --- |

Εκκίνηση του τροφοδοτικού

Για να ξεκινήσει το τροφοδοτικό (χωρίς να είναι συνδεδεμένο στην μητρική), ενώνουμε (βραχυκυκλώνουμε) το πράσινο καλώδιο με ένα οποιοδήποτε μαύρο καλώδιο.  Το τροφοδοτικό συνεχίζει να λειτουργεί όσο διαρκεί η σύνδεση που και σταματά όταν σταματήσουμε την σύνδεση που κάναμε.

Ισχύς του τροφοδοτικού

Ισχύς = Τάση (Volts) X Ένταση (Amperes)

Απόδοση του τροφοδοτικού:

Στο τροφοδοτικό του υπολογιστή τα Watt που αναγράφονται δεν είναι η κατανάλωσή του αλλά

η μέγιστη ισχύς (Watt) που μπορεί να δώσει το τροφοδοτικό στον υπολογιστή.

Β.   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Α’ Μέρος – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

- Ανοίξτε το κουτί του υπολογιστή

- Εκκινήστε τον υπολογιστή

- Βρείτε έναν ελεύθερο συνδετήρα molex και μετρήστε με το πολύμετρο τις εξής τάσεις:

  - Τάση μεταξύ κίτρινου και μαύρου καλωδίου

  - Τάση μεταξυ κόκκινου και μαύρου καλωδίου

- Οι τάσεις που μετρήσατε είναι οι αναμενόμενες; 	.

- Αναζητείστε στο διαδίκτυο αν οι τάσεις που μετρήσατε είναι εντός των προδιαγραφών;

Β’ Μέρος – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

- Θέλουμε να συναρμολογήσουμε ένα PC με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Επεξεργαστής: AMD Ryzen 5 3400G

- Μητρική πλακέτα: Micro ATX

- Μνήμη: 8GB DDR4

- Κάρτα γραφικών: Radeon RX 5700 XT

- Δίσκος SSD: 256GB

- Σκληρός δίσκος HDD: 3,5 ιντσών, 7200 RPM

- Οπτικό μέσο: DVD Ανάγνωσης-Εγγραφής

- Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/ και βρείτε:

Πόση ισχύ πρέπει να έχει το τροφοδοτικό;

Ποιο είναι το πλησιέστερο σε ισχύ τροφοδοτικό της αγοράς που θα επιλέξετε;

- Αναζητείστε στο διαδίκτυο ένα φθηνό και ένα ακριβό τροφοδοτικό με ισχύ αυτή που επιλέξατε και συμπλρώστε τον επόμενο πίνακα:

|  | ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ | ΤΙΜΗ (€) | ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ (W) | ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ (W) | ΑΠΟΔΟΣΗ % (ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ / ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΦΘΗΝΟ |  |  |  |  |  |
| ΑΚΡΙΒΟ |  |  |  |  |  |

Γ’ Μέρος – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Με βάση την ισχύ που καταναλώνει το τροφοδοτικό, υπολογίστε την ετήσια κατανάλωση σε KWh και σε Ευρώ σύμφωνα με τις παρακάτω παραδοχές ότι το τροφοδοτικό θα λειτουργεί:

- 51 εβδομάδες τον χρόνο

- 5 ημέρες την εβδομάδα

- 10 ώρες την ημέρα

- Η τιμή της Κιλοβατώρας (KWh) είναι 0,30€.

|  | ΦΘΗΝΟ | ΑΚΡΙΒΟ |
| --- | --- | --- |
| Ετήσια Ενέργεια (KWh)=( Εβδομάδεςέτος Χ Ημέρεςεβδομάδα Χ Ώρεςημέρα Χ Ισχύς που καταναλώνει) / 1000 |  |  |
| Αξία ετήσιας κατανάλωσης = Ετήσια Ενέργεια (KWh) Χ Αξία Κιλοβατώρας (Ευρώ) |  |  |

Δ’ Μέρος - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Πόση είναι η διαφορά της ετήσιας κατανάλωσης σε Ευρώ μεταξύ φθηνού και ακριβού τροφοδοτικού;

- Σε πόσον καιρό θα γινόταν η απόσβεση της διαφοράς τιμής μεταξύ του ακριβού και του φθηνού;

- Αν σε μία εταιρεία για την οποία θα αγοράζατε αυτό το τροφοδοτικό λειτουργούσαν 100 Η/Υ, πόση θα ήταν η ετήσια οικονομία μεταξύ της ακριβής και της φθηνής επιλογής;