# Quiz Αξιολόγησης – Εκκίνηση Κύριας Μηχανής

🔹 Μάθημα: Προσομοίωση Εκκίνησης Κύριας Μηχανής

🔹 Ονοματεπώνυμο: _________________________   Ημερομηνία: ___________

1. Ποια είναι η κατάλληλη πίεση servo λαδιού για να ξεκινήσει η κύρια μηχανή;

α) 10 MPa

β) 15 MPa

γ) 21 MPa

δ) 30 MPa

2. Ποιο panel χρησιμοποιείται για τηλεγράφημα εκκίνησης από τη γέφυρα;

α) ID127

β) ID100

γ) ID132

δ) ID43

3. Τι δηλώνει η λειτουργία του turning gear;

α) Έτοιμη εκκίνηση

β) Μηχανή σε προθέρμανση

γ) Αδυναμία περιστροφής

δ) Χειροκίνητη περιστροφή

4. Πότε γίνεται η αλλαγή από MDO σε HFO;

α) Κατά την είσοδο στο λιμάνι

β) Όταν η μηχανή φτάσει σε DEAD SLOW

γ) Όταν η θερμοκρασία φτάσει 150°C

δ) Μετά την επιτυχή εκκίνηση

5. Τι κάνει το κουμπί ME Stand-By στο ECR panel;

α) Κλείνει τη μηχανή

β) Εκκινεί βοηθητικούς φυσητήρες

γ) Ενεργοποιεί το steering gear

δ) Ελέγχει το L.O. purifier

6. Ποιος είναι ο ρόλος των βοηθητικών φυσητήρων (aux. blowers);

α) Παροχή λαδιού

β) Κυκλοφορία θαλασσινού νερού

γ) Παροχή αέρα καύσης

δ) Προθέρμανση φίλτρων

7. Τι δείχνει το φως που αναβοσβήνει στο κουμπί S/B στο Bridge panel;

α) Σφάλμα

β) Αναμονή επιβεβαίωσης από ECR

γ) Πλήρης λειτουργία

δ) Αδράνεια μηχανής

8. Ποιο σύστημα είναι απαραίτητο για την απεμπλοκή του turning gear;

α) Steam system

β) Lubrication system

γ) Control air

δ) Air cooler

9. Ποια είναι η φυσιολογική ταχύτητα στην εντολή DEAD SLOW;

α) 15 RPM

β) 21 RPM

γ) 27 RPM

δ) 41 RPM

10. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στα στάδια εκκίνησης;

α) Ενεργοποίηση αερισμού

β) Έλεγχος αερίου CO2

γ) Έλεγχος servo πίεσης

δ) Έναρξη κυκλοφορίας EGB

🔐 Σημείωση: Ο εκπαιδευτής διαθέτει ξεχωριστό φύλλο απαντήσεων.