# Σεναριοβασμένη Άσκηση Βλάβης

🔹 Μάθημα: Προσομοίωση Εκκίνησης Κύριας Μηχανής

🔹 Ειδικότητα: Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

🔹 Σκοπός: Αντιμετώπιση βλάβης κατά την εκκίνηση της κύριας μηχανής μέσω ανάλυσης σεναρίου

# 📘 Σενάριο

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης της κύριας μηχανής μέσω του πίνακα ECR, οι βοηθητικοί φυσητήρες (auxiliary blowers) δεν ξεκινούν. Το φως στο κουμπί 'ME Stand-By' αναβοσβήνει και η πίεση servo λαδιού παραμένει χαμηλή (~11 MPa).

Η κύρια μηχανή δεν ανταποκρίνεται στο τηλεγράφημα από τη γέφυρα και δεν αυξάνει στροφές.
Σκοπός σας είναι να εντοπίσετε και να αναφέρετε πιθανές αιτίες του προβλήματος και να προτείνετε ενέργειες αποκατάστασης.

# 📌 Ερωτήσεις Ανάλυσης

1. Ποιες είναι οι πιθανές αιτίες για τη μη εκκίνηση των βοηθητικών φυσητήρων;

2. Ποια σχέση έχει η πίεση του servo λαδιού με την απόκριση της μηχανής στο τηλεγράφημα;

3. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσετε για την αποκατάσταση της βλάβης;

4. Ποια ID panels θα ελέγξετε και τι θα αναζητήσετε;

5. Πώς θα εξηγήσετε τη σημασία του stand-by πριν την εκκίνηση;

✍️ Χώρος απαντήσεων: ___________________________________________