50 Διαγώνισμα - Επαγωγή

Α1. Σε ένα μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο μεταβάλλεται η μαγνητική ροή, 
ο νόμος της επαγωγής E=-ΔΦ/Δt, ισχύει: 
α. μόνο αν το πλαίσιο είναι ανοικτό 
β. μόνο αν το ΔΦ/Δt είναι σταθερό 
γ. μόνο αν το πλαίσιο είναι κλειστό, ώστε να μπορεί να διαρρέεται από ρεύμα 
δ. ανεξάρτητα αν το πλαίσιο είναι ανοικτό ή κλειστό

Α2. Ο κανόνας του Lenz είναι συνέπεια:
α. της αρχής διατήρησης της ενέργειας 				β. του νόμου της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής 
γ. του θεωρήματος διατήρησης της μηχανικής ενέργειας 		δ. της αρχής διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου

Α3. Στο σχήμα, μεγαλύτερη ΗΕΔ από επαγωγή αναπτύσσεται στο πηνίο όταν ο μαγνήτης: 
α. βρίσκεται ακίνητος ολόκληρος μέσα στο πηνίο 
β. πλησιάζει αργά το πηνίο
γ. είναι ακίνητος μπροστά από το πηνίο 
δ. απομακρύνεται γρήγορα από το πηνίο

Α4. Ο ρυθμός μεταβολής της μαγνητικής ροής έχει μονάδα μέτρησης το:
α. 1 Wb (Weber) 	β. 1 W (Watt) 		γ. 1 V (Volt) 		δ. 1 Τ (Tesla)

Α5. Πλησιάζοντας απότομα τον μαγνήτη προς το λεπτό κομμένο δακτυλίδι αλουμινίου, αυτό: 
α. έλκει τον μαγνήτη 
β. διαρρέεται από ρεύμα του οποίου η φορά καθορίζεται από τον κανόνα του Lenz 
γ. απωθείται από το μαγνήτη 
δ. παραμένει ακίνητο στη θέση του

Α6. Το τετραγωνικό πλαίσιο του σχήματος και ο ρευματοφόρος ευθύγραμμος αγωγός πολύ μεγάλου μήκους βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο.

ΗΕΔ από επαγωγή εμφανίζεται μόνο στην περίπτωση: 
α. α 		β. β 		γ. γ 		δ. δ

Α7. Στο σχήμα φαίνεται η μεταβολή της μαγνητικής ροής που διέρχεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο σε συνάρτηση με το  χρόνο. Η ΗΕΔ που αναπτύσσεται από επαγωγή στο πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται σωστά στο διάγραμμα:

Α8. Να επιλέξετε τις σωστές από τις παρακάτω προτάσεις.
1. Η μαγνητική ροή είναι ένα διανυσματικό μέγεθος. 
2. Η μαγνητική ροή μπορεί να πάρει και αρνητικές τιμές.
3. Η μαγνητική ροή εκφράζει το πλήθος των μαγνητικών δυναμικών γραμμών που διέρχονται μέσα από μια επιφάνεια. 
4. Σύμφωνα με τον κανόνα του Lenz, το επαγωγικό ρεύμα σε ένα κλειστό πλαίσιο έχει τέτοια φορά ώστε το αποτέλεσμά του να «βοηθάει» το αίτιο που το προκαλεί. 
5. Το αρνητικό πρόσημο στο νόμο του Faraday για την επαγωγή ερμηνεύεται από τον κανόνα του Lenz. 
6. Το φαινόμενο της επαγωγής εμφανίζεται όταν μεταβάλλεται η μαγνητική ροή μόνο μέσα από ένα κλειστό πλαίσιο.
7. Όταν ένας ραβδόμορφος μαγνήτης εισέρχεται στο εσωτερικό ενός πηνίου, αναπτύσσεται ΗΕΔ σε αυτό μόνον όταν αυτός εισέρχεται με σταθερή ταχύτητα.  
8. Το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από μια διατομή ενός πλαισίου στο οποίο μεταβάλλεται η μαγνητική ροή είναι ανεξάρτητο του χρόνου στον οποίο συμβαίνει η μεταβολή αυτή.

Β1. Το διάγραμμα δείχνει πώς μεταβάλλεται η μαγνητική ροή που διέρχεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο, σε συνάρτηση με το χρόνο. Στην πρώτη χρονική φάση μεταβολής της μαγνητικής ροής, από t=0 μέχρι t=t0, αναπτύσσεται επαγωγική τάση μέτρου Ε1, ενώ στη δεύτερη φάση, από t=t0 μέχρι t=3t0, αναπτύσσεται επαγωγική τάση μέτρου Ε2. Η σχέση που συνδέει τα μέτρα των δύο τάσεων είναι: 
α. Ε2 = 2Ε1 		β. Ε2 = Ε1 		γ. Ε2 = (3/2)Ε1

Β2. Ένα κυκλικό μεταλλικό πλαίσιο, αντίστασης R, τοποθετείται αρχικά μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, με το επίπεδό του παράλληλο στις δυναμικές γραμμές. Στρέφουμε το πλαίσιο γύρω από μια διάμετρό του, που είναι κάθετη στις δυναμικές γραμμές, κατά γωνία 300, σε χρόνο t1. 
Επαναφέρουμε το πλαίσιο στην αρχική θέση με το επίπεδό του παράλληλο στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές και το στρέφουμε με τον ίδιο τρόπο κατά γωνία 900, σε χρόνο t2 =2t1. 
Αν το συνολικό φορτίο που περνά από μια διατομή του πλαισίου στην πρώτη περίπτωση είναι q1 και στη δεύτερη q2, τότε σχέση που συνδέει τα φορτία q1 και q2 είναι: 
α. q2 = 2q1 		β. q2 = 4q1 		γ. q2 = q1

B3. Ο ραβδόμορφος μαγνήτης του σχήματος κινείται προς ένα σωληνοειδές, του οποίου τα άκρα Α, Γ είναι συνδεδεμένα με τα άκρα ενός αντιστάτη, R. Κατά τη διάρκεια της κίνησης του μαγνήτη, ο αντιστάτης: 
α. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Γ προς το Α 
β. διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα με φορά από το σημείο Α προς το Γ 
γ. δεν διαρρέεται από επαγωγικό ρεύμα

Β4. Ο κυκλικός αγωγός του σχήματος βρίσκεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο και ο ευθύγραμμος απείρου μήκους είναι τοποθετημένος κατά μήκος μιας διαμέτρου του κυκλικού αγωγού. Τροφοδοτούμε τον ευθύγραμμο αγωγό με ρεύμα φοράς προς τα δεξιά και έντασης Ι1 που διαρκώς ελαττώνεται. Στον κυκλικό αγωγό: 
α. θα δημιουργηθεί επαγωγικό ρεύμα με φορά όπως αυτή των δεικτών του ρολογιού 
β. θα δημιουργηθεί επαγωγικό ρεύμα με φορά αντίθετη από αυτή των δεικτών του ρολογιού 
γ. δεν θα δημιουργηθεί επαγωγικό ρεύμα

Β5. Ο ραβδόμορφος μαγνήτης του σχήματος αφήνεται ελεύθερος από ύψος h, να πέσει προς το έδαφος, περνώντας μέσα από το κλειστό μεταλλικό δακτύλιο, αντίστασης R, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Κατά τη διάρκεια της κίνησης του μαγνήτη αναπτύσσεται στο δακτύλιο θερμική ενέργεια Q ίση με το 1/8 της κινητικής ενέργειας Κ, που έχει ο μαγνήτης όταν φθάνει στο δάπεδο. Ο μαγνήτης φθάνει στο έδαφος με ταχύτητα:

Γ1. Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους L=50cm, έχει αντίσταση R1=4Ω και κινείται χωρίς τριβές με σταθερή ταχύτητα υ=5m/s πάνω στους οριζόντιους αγώγιμους, αμελητέας αντίστασης Ζx1 και Δx2. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=0,4Τ. Τα άκρα Ζ, Δ συνδέονται με αντίσταση R2=1Ω. Να υπολογίσετε: 
α. Την ΗΕΔ από επαγωγή που θα αναπτυχθεί στο κλειστό κύκλωμα. 
β. Την εξωτερική δύναμη που ασκείται στη ράβδο και το έργο που παράγει σε χρονικό διάστημα Δt=2s. 
γ. Τη θερμική ισχύ στην αντίσταση R1. 
δ. Τη συνολική θερμική ενέργεια που θα ελευθερωθεί σε χρονικό διάστημα t=10s.
ε. Τη διαφορά δυναμικού VΖΔ.
[α. 1V    β. 4·10-2N, 0,4J    γ. 0,16W    δ. 2J    ε. 0,2V]

Γ2. Η οριζόντια ράβδος ΑΓ μάζας m=2kg, μήκους L=0,5m, έχει αντίσταση R1=0,5Ω και βρίσκεται πάνω στους λείους οριζόντιους αμελητέας αντίστασης οδηγούς Ζx1 και Δx2. Τα άκρα Δ, Ζ συνδέονται με λαμπτήρα που έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 6W/3V. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=2Τ. Κάποια στιγμή ασκείται στην αρχικά ακίνητη ράβδο σταθερή οριζόντια δύναμη F=2Ν, προς τα δεξιά. 
α. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος.
β. Να υπολογίσετε την οριακή ταχύτητα uορ, με την οποία κινείται τελικά η ράβδος.
γ. Να ελέγξετε αν ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά, 
μετά τη σταθεροποίηση της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος.
δ. Να υπολογίσετε την ισχύ της δύναμης Laplace και της δύναμης F καθώς και το ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας (θερμική ισχύς) από τις αντιστάσεις τη στιγμή που η ταχύτητα της ράβδου είναι ίση με uορ/4.
[β. 4m/s    γ. κανονικά    δ. -0,5W, 2W, 0,5W]

Δ1. Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους L=0,5m, μάζας m=1kg, έχει αντίσταση R1=2Ω και είναι ακίνητη πάνω στους οριζόντιους οδηγούς Ζx1 και Δx2 αμελητέας αντίστασης. Στο χώρο υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο. Τα άκρα Ζ, Δ συνδέονται με αντίσταση R2=3Ω. Ασκώντας κατάλληλη εξωτερική δύναμη F, τη χρονική στιγμή t=0, η ράβδος αρχίζει να κινείται χωρίς τριβές, με σταθερή επιτάχυνση α=2m/s2, προς τα δεξιά. 
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την αντίσταση R2 τη χρονική στιγμή t1=10s είναι I1=1Α. Να υπολογίσετε: 
α. Την ένταση Β του ομογενούς μαγνητικού πεδίου.
β. Tη σχέση της εξωτερικής δύναμη F σε συνάρτηση με το χρόνο και να την παραστήσετε γραφικά για το χρονικό διάστημα από 0s έως 10s.
γ. Τη θερμική ισχύ στην αντίσταση R2 τη χρονική στιγμή t1=10s.
δ. Το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας τη χρονική στιγμή t1=10s.
[α. 0,5T    β. (1/40)t+2 (SI)    γ. 3W    δ. 40J/s]

Δ2. Η οριζόντια μεταλλική ράβδος ΚΛ μήκους L=0,5m, μάζας m=0,5kg, έχει αντίσταση R1=0,1Ω και συγκρατείται ακίνητη πάνω στους κατακόρυφους, αμελητέας αντίστασης οδηγούς Αy1 και Γy2. Στο χώρο υπάρχει οριζόντιο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ. Τα άκρα Α, Γ συνδέονται με αντίσταση R2=0,4Ω. Τη χρονική στιγμή t=0, εκτοξεύουμε τη ράβδο ΚΛ προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα u0=2m/s, η οποία κινείται δεχόμενη από τους δύο οδηγούς συνολική τριβή μέτρου Τ=2Ν. Μετά από μετατόπιση y=2m, ο αγωγός αποκτά σταθερή (οριακή) ταχύτητα.
α. Να προσδιορίσετε τη φορά και την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την εκτόξευση της ράβδου.

β. Να προσδιορίσετε το είδος της κίνησης που θα εκτελέσει η ράβδος και να βρείτε τη σταθερή (οριακή) ταχύτητα uορ, που θα αποκτήσει ο αγωγός.

γ) Να υπολογίσετε τη θερμική ενέργεια που εκλύθηκε στους αντιστάτες μέχρι τη στιγμή που η ράβδος αποκτάει την οριακή ταχύτητα.

δ) Να υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας τη χρονική στιγμή t1, που η δύναμη Laplace ισούται με 3,5Ν.

ε) Να υπολογίσετε τη διαφορά δυναμικού στην αντίσταση R2, τη στιγμή t1.

[α. 4A    β. 1,5m/s    γ. 6,4375J    δ. 0,875J/s, -8,75J/s    ε. 1,4V]