4o Διαγώνισμα - Μαγνητικό Πεδίο

Α1. Σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο οι δυναμικές γραμμές είναι: 
α. ανοικτές 
β. ομόκεντροι κύκλοι 
γ. ευθείες, με φορά από το νότιο προς το βόρειο μαγνητικό πόλο 
δ. ευθείες παράλληλες, ομόρροπες και ισαπέχουσες μεταξύ τους

Α2. Ο ευθύγραμμος οριζόντιος ρευματοφόρος αγωγός ΚΛ, δέχεται δύναμη Laplace που έχει κατεύθυνση όπως η δύναμη: 
α. F1 
β. F2 
γ. F3 
δ. F4

Α3. Ο Oersted έδειξε πειραματικά ότι: 
α. γύρω από ένα ακίνητο φορτίο δημιουργείται μαγνητικό πεδίο 
β. γύρω από ένα ακίνητο φορτίο δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο 
γ. γύρω από έναν ευθύγραμμο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο 
δ. γύρω από έναν ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό δημιουργείται μαγνητικό πεδίο

Α4. Ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός διαρρέεται από συνεχές ρεύμα και βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με οριζόντιες δυναμικές γραμμές. Ο αγωγός δέχεται δύναμη από το μαγνητικό πεδίο, FL, που έχει μέτρο το ήμισυ της μέγιστης δυνατής τιμής του. Προκειμένου να ασκηθεί στον αγωγό δύναμη με το μέγιστο δυνατό μέτρο, πρέπει αυτός να στραφεί γύρω από κατακόρυφο άξονα κατά:

α. 60ο 		β. 90ο 		γ. 45ο 		δ. 30ο

Α5. Ένα σωληνοειδές όταν διαρρέεται από σταθερό ρεύμα, το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του είναι Β. Ενώνουμε το σωληνοειδές με ένα άλλο όμοιο του, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο διπλάσιου μήκους. Διαβιβάζουμε στο σύστημα ρεύμα ίδιας έντασης. Το μέτρο του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του νέου σωληνοειδούς θα είναι:
α. Β 		β. 2Β 		γ. 4Β 		δ. Β/2

Α6. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β ορίζεται με βάση τη δύναμη Laplace που αναπτύσσεται:

α. σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, που τοποθετείται παράλληλα στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές

β. σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό, που τοποθετείται κάθετα στις μαγνητικές δυναμικές γραμμές

γ. μεταξύ δύο παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών που διαρρέονται από ομόρροπα ρεύματα

δ. μεταξύ δύο παραλλήλων ρευματοφόρων αγωγών που διαρρέονται από αντίρροπα ρεύματα

Α7. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό, για τη σωστή πρόταση, και τη λέξη Λάθος, για τη λανθασμένη.

Α. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μήκους L, που βρίσκεται εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης B, είναι κάθετη και στην ένταση και στον αγωγό. 
Β. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού είναι ανάλογο της έντασης του ρεύματος που τον διαρρέει.  
Γ. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευματοφόρου σωληνοειδούς μεγάλου μήκους είναι ανάλογη του μήκους του.  
Δ. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί απείρου μήκους έλκονται, αν οι φορές των ρευμάτων είναι αντίρροπες.  
Ε. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου σε κάποιο σημείο γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό μειώνεται καθώς η απόσταση του σημείου από τον αγωγό μεγαλώνει.  
Στ. Οι μαγνητικές γραμμές που δημιουργούνται γύρω από ρευματοφόρο αγωγό είναι ανοικτές.  
Ζ. Οι σπείρες ενός εύκαμπτου ρευματοφόρου σωληνοειδούς έλκονται πάντα μεταξύ τους.  
Η. Κάθε ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο.

Β1. Κυκλικός αγωγός (Α) συνδέεται με ιδανική πηγή σταθερής τάσης, οπότε δημιουργεί μαγνητικό πεδίο του οποίου η ένταση στο κέντρο του έχει μέτρο Β. Χρησιμοποιούμε το σύρμα του κυκλικού αγωγού και σχηματίζουμε ένα κυκλικό πλαίσιο (Γ) με δύο σπείρες, το οποίο συνδέουμε με την ίδια πηγή. Το μέτρο της έντασης B΄ του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του κυκλικού πλαισίου (Γ) είναι ίση με: 
α. Β 		β. 2Β 		γ. 4Β

Β2. O κυκλικός αγωγός ακτίνας r και ο ευθύγραμμος αγωγός ΚΛ του σχήματος βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, με τον ευθύγραμμο να απέχει 2r από το κέντρο του κυκλικού. Ο κυκλικός αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 με φορά αντίθετη αυτής των δεικτών του ρολογιού και η συνολική ένταση του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Μ του κυκλικού αγωγού είναι ίση με μηδέν. Ο ευθύγραμμος αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα με φορά από το: 
α. Κ προς το Λ και έντασης Ι2 = πΙ1 
β. Κ προς το Λ και έντασης Ι2 = 2πΙ1 
γ. Λ προς το Κ και έντασης Ι2 = 2πΙ1

Β3. Στο σχήμα απεικονίζονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο τρεις παράλληλοι άκαμπτοι ομοεπίπεδοι ρευματοφόροι αγωγοί πολύ μεγάλου μήκους. Δύο αγωγοί είναι ακλόνητοι, ενώ ο τρίτος, παρότι είναι ελεύθερος, παραμένει επίσης ακίνητος. Ο αγωγός που παραμένει ακίνητος παρότι είναι ελεύθερος είναι ο:

B4. Οι κατακόρυφοι παράλληλοι αγωγοί Αy, A΄y΄ συνδέονται στα άκρα Α και Α΄ με ηλεκτρική πηγή ΗΕΔ (Ε) και εσωτερικής αντίστασης r. Ο αγωγός ΚΛ που έχει αντίσταση R, μάζα m και μήκος L, εφάπτεται στους Αy, A΄y΄, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των αγωγών Αy, A΄y΄. Ο αγωγός ΚΛ ισορροπεί. Κλείνουμε το διακόπτη Δ. Θεωρούμε ότι όταν κλείνει ο διακόπτης Δ, η δύναμη που δέχεται ο αγωγός ΚΛ εξαιτίας του μαγνητικού πεδίου του ΜΝ είναι αμελητέα. 
Ο αγωγός ΚΛ θα: 
α. εξακολουθήσει να ισορροπεί.
β. κινηθεί προς τα κάτω. 
γ. κινηθεί προς τα πάνω.

Γ. Με αγώγιμο άκαμπτο σύρμα μήκους 0,6m, που παρουσιάζει αντίσταση 9Ω, σχηματίζουμε ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ. Στα άκρα Α και Β συνδέουμε με αγωγούς αμελητέας αντίστασης, πηγή με ΗΕΔ Ε=6V και r=1Ω. 
Τοποθετούμε το τρίγωνο εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=0,3Τ, με τρόπο που το επίπεδό του να είναι κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Να υπολογίσετε: 
Γ1. Τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε πλευρά του τριγώνου.

Γ2. Τη δύναμη Laplace που δέχεται κάθε πλευρά του τριγώνου, καθώς και τη συνισταμένη αυτών.

Στρέφουμε το μαγνητικό πεδίο κατά 90ο, έτσι ώστε η πλευρά ΑΒ και το επίπεδο του τριγώνου να είναι παράλληλο με τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. 
Γ3. Να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη Laplace που δέχεται το τρίγωνο ΑΒΓ από το μαγνητικό πεδίο.

Γ4. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης ροπής, που δέχεται το τρίγωνο ΑΒΓ από το μαγνητικό πεδίο.

[Γ1. 4/3A, 2/3A    Γ2. 0,08N, 9,94N, 0,04N    Γ3. 0Ν    Γ4. Ν]

Δ. Ένας ευθύγραμμος αγωγός μεγάλου μήκους που διαρρέεται από ρεύμα έντασης I1=20A και βρίσκεται σε απόσταση d=0,1m ένα τετραγωνικό πλαίσιο ΚΛΜΝ, ομοεπίπεδο με τον ευθύγραμμο αγωγό. Ο αγωγός και το πλαίσιο βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το πλαίσιο έχει πλευρά μήκους L=0,1m, μάζα m=0,1kg και διαρρέεται με ρεύμα έντασης I2=10A. Στην περιοχή που ορίζουν οι ευθείες Ay και A΄y΄ υπάρχει κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης B0. Το πλαίσιο ισορροπεί λόγω των δυνάμεων που δέχεται από τον ευθύγραμμο αγωγό και το μαγνητικό πεδίο B0, ενώ ο ευθύγραμμος κρατιέται ακίνητος από εμάς.

Δ1. Να υπολογίστε τις δυνάμεις που δέχονται οι πλευρές ΚΛ και ΜΝ από τον ευθύγραμμο αγωγό.

Δ2. Να αποδείξετε ότι οι δυνάμεις που δέχονται οι πλευρές ΛΜ και ΚΝ από τον ευθύγραμμο αγωγό, είναι αντίθετες και έχουν τον ίδιο φορέα.

Δ3. Να υπολογίστε τη δύναμη που δέχεται ο ευθύγραμμος αγωγός από το πλαίσιο.

Δ4. Να προσδιορίσετε την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου B0, καθώς και το μέτρο της έντασής του.

Δ4. Να προσδιορίσετε την κατεύθυνση των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου B0, καθώς και το μέτρο της έντασής του.

Διπλασιάζουμε την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον ευθύγραμμο αγωγό.
Δ5. Να προσδιορίσετε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το πλαίσιο και το μέτρο της αρχικής του επιτάχυνσης.

Δ6. Να υπολογίσετε τη δύναμη που δέχεται το πλαίσιο, αμέσως μετά την έξοδό του από το μαγνητικο πεδίο B0.

[Δ1. 4·10-5Ν, 2·10-5Ν    Δ3. 2·10-5Ν    Δ5. 2·10-4m/s2    Δ6. 32/3·10-5Ν]