ΘΕΜΑ: Μελέτη Φαινομένου Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής με τη βοήθεια του λογισμικού PhET (Physics Education Technology)

Ονοματεπώνυμa:                                                                                   Ημερομηνία:

Διδακτικοί στόχοι.

Στο τέλος της ενότητας αυτής, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν:

α)   Με ποιους τρόπους μπορεί να δημιουργηθεί το φαινόμενο της Επαγωγής.

β)   Πώς εξηγείται το φαινόμενο της Επαγωγής.

γ)   Πότε εμφανίζεται επαγωγικό ρεύμα.

δ)   Το νόμο της Επαγωγής.

ε)   Τον κανόνα του Lenz.

στ)   Γιατί ήταν σημαντική η ανακάλυψη του Faraday.

Διαδικασία

Α.   Δημιουργία φαινομένου Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής.

1.   Ανοίγουμε την εφαρμογή Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Faraday και εμφανίζουμε την καρτέλα  Κινούμενο πηνίο.

2.   Παρακάτω, να συμπληρώσεις μερικούς τρόπους με τους οποίους είναι δυνατό να κάνουμε το λαμπάκι να ανάψει, στο περιβάλλον του προγράμματος που χρησιμοποιούμε.

α. …………………………………………………………………………………………………...

β. …………………………………………………………………………………………………...

γ. ……………………………………………………………………………………………………

δ. ……………………………………………………………………………………………………

ε. ……………………………………………………………………………………………………

στ. …………………………………………………………………………………………………….

3. Το λαμπάκι ανάβει (τα ηλεκτρόνια κινούνται) επειδή στα άκρα του δημιουργείται …………………………….  και το πηνίο λειτουργεί σαν  …………… .

4.    Χρησιμοποιούμε το γαλβανόμετρο μηδενός στη θέση της λάμπας.

Τοποθετούμε ακίνητο το μαγνήτη στο εσωτερικό του πηνίου. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης του γαλβανομέτρου ………………… (αποκλίνει / δεν αποκλίνει).

5.   Τοποθετούμε το δείκτη για την ισχύ του μαγνήτη (ένταση Β) και το δείκτη για την επιφάνεια της κάθε σπείρας (εμβαδόν S)

α.   στις μικρότερες τιμές    και      β.   στις μεγαλύτερες τιμές.

Μετακινούμε το μαγνήτη προς το πηνίο σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο τρόπο. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης του γαλβανομέτρου αποκλίνει περισσότερο στη(ν) ……………… (πρώτη / δεύτερη) περίπτωση.

6.  Συμπεραίνουμε, ότι για να έχουμε εμφάνιση διαφοράς δυναμικού στα άκρα του πηνίου χρειάζεται να μεταβάλλεται η ………………..    ……….. που περνά από τις σπείρες του πηνίου.

Β.   Από τι εξαρτάται η Επαγωγική τάση.

7. Επαναφέρουμε την λάμπα στη θέση  του γαλβανόμετρου μηδενός.

α.   Αυξάνουμε τον αριθμό των σπειρών. Η ακτινοβολία της λάμπας ………………. (μένει ίδια / μειώνεται / αυξάνεται).

β.   Αυξάνουμε την ένταση Β του πεδίου. Η ακτινοβολία της λάμπας ………………. (μένει ίδια / μειώνεται / αυξάνεται).

γ. Αυξάνουμε την επιφάνεια S των σπειρών του πηνίου. Η ακτινοβολία της λάμπας ………………. (μένει ίδια / μειώνεται / αυξάνεται).

δ.  Αυξάνουμε την ταχύτητα μετακίνησης του μαγνήτη ως προς το πηνίο. Η ακτινοβολία της λάμπας ………………. (μένει ίδια / μειώνεται / αυξάνεται).

ε.  Χρησιμοποιούμε πάλι το γαλβανόμετρο μηδενός στη θέση της λάμπας.

Αλλάζουμε την πολικότητα του μαγνήτη. Ο δείκτης του γαλβανομέτρου μετά την αλλαγή πολικότητας στρέφεται προς την …………. (ίδια / αντίθετη) κατεύθυνση.

Συμπεραίνουμε ότι η επαγωγική τάση εξαρτάται από

………………………………,  ………………………………….,  ………………………………,

………………………………,  …………………………………….. .