ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2ου  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ

- Τι είναι και πως σχηματίστηκε το πετρέλαιο;

Το πετρέλαιο είναι ένα ορυκτό υγρό καύσιμο που αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες μέσα στους οποίους έχουν εγκλωβιστεί αέριοι και στερεοί.

Η θεωρία που επικράτησε για το σχηματισμό του είναι η θεωρία της οργανικής προέλευσης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή , το πετρέλαιο σχηματίστηκε σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους από υδρόβιους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς(πλαγκτόν).Οι μικροοργανισμοί αυτοί πεθαίνοντας έπεφταν στον πυθμένα της θάλασσας , όπου μαζί με την άμμο σχημάτιζαν στρώματα. Με την επίδραση υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας η οργανική ύλη (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη)διασπάστηκε και σχημάτισε το πετρέλαιο.

- Τι είναι το αργό πετρέλαιο και πως γίνεται η διύλισή του;

Το πετρέλαιο που παίρνουμε από τα κοιτάσματά του με γεωτρήσεις ονομάζεται αργό πετρέλαιο. Για να μετατραπεί σε εμπορεύσιμα προϊόντα υφίσταται επεξεργασία , η οποία ονομάζεται ΔΙΥΛΙΣΗ. Αυτή έχει 2 βασικά στάδια:

Α.  Απομάκρυνση ξένων ουσιών και κυρίως θείου (αποθείωση).

Β. Κλασματική απόσταξη , δηλαδή διαχωρισμό των συστατικών τους με βάση τα σημεία βρασμού των συστατικών τους(γίνεται σε ειδική στήλη που ονομάζεται αποστακτική στήλη)

- Που χρησιμοποιούνται τα προϊόντα του πετρελαίου;

- Ως καύσιμα για την κίνηση μεταφορικών μέσων

- Για θέρμανση και για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

- Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των πετροχημικών προϊόντων

4. Τι είναι η βενζίνη και που χρησιμοποιείται;

Είναι ένα μείγμα υγρών υδρογονανθράκων που αποτελείται από 5-12 άτομα άνθρακα και παράγεται με κλασματική απόσταξη του πετρελαίου. Χρησιμοποείται ως καύσιμο στις μηχανές εσωτερικής καύσης των αυτοκινήτων.

Δεν επαρκεί όμως αυτή η ποσότητα για να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης, γι΄αυτό παράγεται βενζίνη και με την μέθοδο της πυρόλυσης.Η πυρόλυση γίνεται με θέρμανση ανώτερων κλασμάτων του πετρελαίου απουσία αέρα και παρουσία καταλυτών στους 350-500 0C. Έτσι παράγονται μικρότερα μόρια υδρογονανθράκων τύπου βενζίνης(δηλαδή με 5-12 άτομα άνθρακα). Η πυρόλυση δίνει βενζίνη καλύτερης ποιότητας από αυτήν που παράγεται με κλασματική απόσταξη του πετρελαίου.

5. Πως προσδιορίζεται η ποιότητα της βενζίνης;

Η ποιότητα της βενζίνης προσδιορίζεται με τον αριθμό οκτανίου , ο οποίος δείχνει την συμπεριφορά της βενζίνης κατά την καύση της σε ένα πρότυπο βενζινοκινητήρα. Όσος μεγαλύτερος ο αριθμός οκτανίου τόσο καλύτερη η ποιότητα της βενζίνης. Οι υδρογονάνθρακες με διακλαδισμένη ανθρακική αλυσίδα έχουν μεγαλύτερο αριθμό οκτανίου από αυτούς με ευθύγραμμη αλυσίδα. Η ποιότητα της βενζίνης βελτιώνεται με την διαδικασία της αναμόρφωσης (στην οποία οι ευθύγραμμοι υδρογονάνθρακες μετατρέπονται σε ισομερείς ενώσεις με διακλαδώσεις.

6. Τι είναι η νάφθα και που χρησιμοποιείται;

Νάφθα είναι το κλάσμα της απόσταξης του πετρελαίου το οποίο βρίσκεται μεταξύ βενζίνης και της κηροζίνης. Αποτελείται από υδρογονάνθρακες με 5-9 άτομα άνθρακα. Η νάφθα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία των πετροχημικών.

7. Τι είναι το φυσικό αέριο; Τι είναι η βιομάζα και τι το βιοαέριο;

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: είναι ένα μείγμα αέριων υδρογονανθράκων με κύριο συστατικό το μεθάνιο.

ΒΙΟΜΑΖΑ: είναι το σύνολο της οργανικής ύλης που παράγεται από φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς. Τέτοια υλικά είναι τα άχυρα, η κοπριά των ζώων, τα αστικά απόβλητα κλπ.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ: είναι το αέριο που παράγεται από την σήψη της βιομάζας αποσία αέρα. Το βιοαέριο είναι ένα μείγμα μεθανίου και CO2 και χρησιμοποείται ως καύσιμο σε αγροτικές περιοχές.

ΧΡΗΣΕΙΣ  ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ