ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

1. Δίνεται η παρακάτω συνδεσμολογία αντιστατών:

R1=10Ω                                             R2=20Ω

\/\/\/\/\/\/               \/\/\/\/\/\/\/\/\/

V=6V

Στο κύκλωμα αυτό οι αντιστάτες είναι συνδεδεμένοι    ΣΕ ΣΕΙΡΑ……………………………………………………….....

Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος είναι Rολ =R1+R2=30Ω……………

Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρική πηγή είναι  Ιολ=V/Rol=6/30=0,2A………………………………………........

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη με αντίσταση R1 είναι  Ι1=…0,2A………………..

και η τάση στα άκρα του  V1=I.R1=0,2.10=2V………………………………………………..

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη με αντίσταση R2 είναι  Ι2=0,2A……………………

και η τάση στα άκρα του  V2=I.R2=0,2.20=4V………………………………………………..

2. Δίνεται η παρακάτω συνδεσμολογία αντιστατών:

R1=4Ω                                     R2

\/\/\/\/\/\/             \/\/\/\/\/\/\/\/

Ι2=2Α

V=20V

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη με αντίσταση R1 είναι  Ι1=2Α……………… και η τάση στα άκρα του  V1=Ι1.R1=2.4=8V………………………………………………..

Η τάση στα άκρα του αντιστάτη με αντίσταση R2  είναι  V2=20-8=12V.

και η αντίστασή του  R2=V2/I2=12/2=6Ω………………

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει την ηλεκτρική πηγή είναι   2Α………………………………….