| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ |
| --- | --- | --- |
| Ηλεκτρικό φορτίο | Q | C |
| Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος | I | A |
| Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος | J | A/mm2 |
| Ηλεκτρική τάση | U | V |
| Ηλεκτρεγερτική δύναμη(ΗΕΔ) | E | V |
| Αντίσταση | R | Ω |
| Ειδική αντίσταση | ρ | Ω mm2/m |
| Αγωγιμότητα | G | S |
| Ειδική αγωγιμότητα | κ | S m/mm2 |
| Έργο | Α | J(τζάουλ) |
| Ενέργεια | W | J(τζάουλ |
| Ισχύς | P | W |
| Θερμότητα | Q | Kcal |
| Βαθμός απόδοσης | η | - |

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

Κεφ.1 & 2

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ |
| --- | --- |
| Νόμος OHM | R=U/I |
| Πτώση τάσης | U=I*R |
| Αντίσταση αγωγού (από γεωμετρικές διαστάσεις) | R=(ρ l) /S |
| Μεταβολή αντίστασης με τη θερμοκρασία | R2=R1+α(θ2-θ1)R1 |
| 1ος κανόνας Kirchoff | Το άθροισμα των εντάσεων που εισέρχονται σε ένα κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται από το κόμβο |
| 2ος κανόνας Kirchoff | Το αλγεβρικό άθροισμα των πολικών τάσεων σε ένα βρόχο είναι ίσο με το αλγεβρικό άθροισμα των πτώσεων τάσης στους κλάδους του βρόχου |
| Αντιστάσεις σε σειρά | Rολ=R1+R2+….+Rν |
| ν ίσες αντιστάσεις R σειρά | Rολ= νR |
| Αντιστάσεις παράλληλα | 1/ Rολ=1/ R1+1/ R2+…..+1/ Rν |
| Δυο(2) αντιστάσεις R παράλληλα | Rολ= R1 R2 / R1+R2 |
| ν ίσες αντιστάσεις R παράλληλα | Rολ= R/ν |
| Παραγόμενο έργο | A=F l |
| Ηλεκτρική ενέργεια (νόμος του Joule) | W=I2Rt |
| Ηλεκτρική ενέργεια | W=UI t |
| Ηλεκτρική ισχύς | P=I U |
| Θερμική ενέργεια (για να θερμανθεί μια ποσότητα ) | Q= C m Δθ |
| Βαθμός απόδοσης | η= Ρωφ / Ρπρ |