Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

Τμήμα: Β Υγείας 1

Φύλλο έργου 1

Α. Επίδειξη και αναγνώριση  σκευών εργαστηρίου

1)ηλεκτρονικός ζυγός

2)ποτήρι ζέσεως

3)ογκομετρικοί κύλινδροι διαφόρων μεγεθών

4)σπάθη αναμείξεως

5)ύαλος ωρολογίου

6)δοκιμαστικοί σωλήνες

7)σιφώνιο πλήρωσης

8)αναρροφητική φούσκα (poirre =  αχλάδι)

Β. Κανόνες χρήσεως ηλεκτρονικού ζυγού

1. Ο ζυγός μηδενίζεται πριν και μετά από κάθε ζύγιση

2. Ο ζυγός πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά από κάθε ζύγιση

3. Μεταφέρουμε τις προς ζύγιση ουσίες με το κατάλληλο εργαλείο

4. Η προς ζύγιση ουσία  δεν τίθεται ποτέ απευθείας στον δίσκο, αλλά τοποθετείται πάντα σε ύαλο ωρολογίου  ή χαρτί ζύγισης

5. Ποτέ δεν ζυγίζονται ζεστές ουσίες, πάντα προηγείται ψύξη αυτών

Άσκηση 1η

Ζυγίστε με την βοήθεια της ύαλου ωρολογίου 4, 18, 23, 52 γραμμάρια  μπετονίτη και μεταφέρετε τον σε ποτήρι ζέσεως.

Άσκηση 2η

Ζυγίστε 20 σταγόνες νερού και 20 σταγόνες αιθυλικής αλκοόλης 95ο. Τι παρατηρείτε;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------