# Φυσική Διεύθυνση (MAC address)

Δίνεται η παρακάτω φυσική διεύθυνση ενός υπολογιστή στο δεκαεξαδικό σύστημα,

AB:05:07:AE:DE:09

- Να γράψετε στο δυαδικό σύστημα τη φυσική διεύθυνση.

- Να γράψετε στο δεκαεξαδικό σύστημα το τμήμα της MAC που δηλώνει την ταυτότητα του οργανισμού.

- Να γράψετε στο δεκαεξαδικό σύστημα το τμήμα της MAC που ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού.

- Να γράψετε στο δυαδικό σύστημα τα bit της MAC που αποτελούν το MSB (το πιο σημαντικό byte).

- Να γράψετε το bit του MSB που χαρακτηρίζεται ως LSB (λιγότερο σημαντικό bit).

- Σύμφωνα με τον τρόπο αποστολής Little Endian να γράψετε στο δυαδικό σύστημα το MSB ακριβώς όπως θα αποσταλεί.

- Nα χαρακτηρίσετε τη φυσική διεύθυνση σύμφωνα με τις τιμές του M bit και του X bit.

ΛΥΣΗ

1. Γνωρίζουμε ότι η φυσική διεύθυνση αποτελείται από 6 διψήφιους 16αδικούς αριθμούς. Επομένως θα μετατρέψουμε κάθε ψηφίο της φυσικής διεύθυνσης στο δυαδικό σύστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Επομένως θα έχουμε:

AB = 10101011 | 05 = 00000101 | 07 = 00000111 | AE = 10101110 | DE = 11011110 |09 = 00001001

2. Η ταυτότητα του οργανισμού είναι : AB:05:07

3.  Το τμήμα της MAC που ορίστηκε από τον κατασκευαστή υλικού είναι : AE:DE:09

4. Το MSB, το πιο σημαντικό byte της φυσικής διεύθυνσης είναι: 10101011

5. Το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) του MSB είναι το b0 = 1 (10101011)

6. Το MSB σύμφωνα με την τεχνική little Endian θα αποσταλεί ως εξής:

| 1 (Μ bit) | 1 (X bit) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Σύμφωνα με τις τιμές των M bit και X bit η φυσική διεύθυνση χαρακτηρίζεται ως πολυδιανομής και τοπικά διαχειριζόμενη.

ΠΗΓΗ : https://pougaridis.sites.sch.gr/