ΘΕΜΑ 4

4.1)  Για τη συνδεσμολογία διόδου σε σειρά του παρακάτω σχήματος, δίνονται :  
 	Ε = 10.3V , UD = 0.7V , R = 3Ω

Να  βρεθούν:

α.  Η τάση της αντίστασης VR και

(Μονάδες 6)

β.  Το ρεύμα του κυκλώματος ID.

(Μονάδες 6)

4.2)  Η δίοδος του παρακάτω σχήματος είναι ανάστροφα πολωμένη. Δίνονται :

Ε = 10.3V , UD = 0.7V., R = 3Ω

Να βρεθούν:

α.  Το ρεύμα του κυκλώματος ID.

(Μονάδες 4)

β.  Η τάση της αντίστασης VR και

(Μονάδες 4)

γ.  Η τάση της διόδου VD.

(Μονάδες 5)