ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ  RC ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΦΑΣΗΣ

Απαιτούμενα όργανα:

- Παλμογράφος

- Ηλεκ. Βολτόμετρο

- Τροφοδοτικό ΧΤ

ΕΡΓΑΣΙΑ

1.	Συναρμολογείστε το παρακάτω κύκλωμα και σημειώστε τις τιμές των εξαρτημάτων.

- Να υπολογίσετε τη συχνότητα των παραγόμενων ταλαντώσεων από τη σχέση (  για  R= 4.7 KΩ και C = 0,022 μf )

( √6=2,45 )

___   1____

2π √6 RC

f =                          =

- Στρέψετε το ποτενσιόμετρο στη μέγιστη τιμή του (Rp= maximum ) συνδέστε τον παλμογράφο στην είσοδο του TR ( Βάση – Εκπομπός ) .

- Τροφοδοτήστε το κύκλωμα με 20 VDC ( Vcc = 20V)

- Μεταβάλετε το Rp ώστε η τάση που μετράει ο πλαμογράφος στην είσοδο του TR να είναι 20mVpp χωρίς παραμόρφωση.

- Συνδέστε την άλλη είσοδο του παλμογράφου στην έξοδο του κυκλώματος και μετρήστε την τάση εξόδου της παραγόμενης ταλάντωσης

Vεξόδου  = _____________V ,

A=

V εξ.

V εισ

υπολογίστε την απολαβή του TR από τη σχέση 		     =  ____

- Υπολογίστε τη συχνότητα των παραγόμενων ταλαντώσεων  αφού πρώτα μετρήσετε την περίοδο του σήματος με τη βοήθεια του Time/Div  του παλμογράφου

F =                  =                                    =

___1___

T

- Αποσυνδέστε τις εισόδους του παλμογράφου από το κύκλωμα .Συνδέστε  τον παλμογράφο χρησιμοποιώντας τη μια είσοδό του διαδοχικά στα σημεία του κυκλώματος Ο – γη  ,  Α- γη  ,  Β-γη   και  Γ – γη και να διαπιστώσετε την εξασθένηση που υφίσταται το σήμα στη πορεία του από την έξοδο στην είσοδο του ταλαντωτή .Σημειώστε τις τιμές αυτές:

VΟ-γη =

VA - γη =

VB - γη =

VΓ - γη =

- Συνδέστε τη μια είσοδο του παλμογράφου στην έξοδο του κυκλώματος και την άλλη είσοδο διαδοχικά στα σημεία του κυκλώματος Α- γη  ,  Β-γη   και  Γ – γη ( παλμογράφος παρέχει στίγμα ) και παρατηρήστε τη μετατόπιση φάσης του σήματος από την έξοδο στην είσοδο του ταλαντωτή.

- Σχεδιάστε τα παλμογραφήματα που εμφανίστηκαν στην οθόνη του παλμογράφου.

Δφ  Έξ. – Α-γη=____°	ΔΕξ. – Β-γη=_____°	Δφ Εξ.- Γ- γη=____°

- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. 	Περιγράψτε σύντομα τη λειτουργία του ταλαντωτή RC με μετάθεση φάσης.

Υπάρχουν τρία δικτυώματα R-C (αντιστάσεις – πυκνωτές) σε αυτό τον ταλαντωτή που καθένα απ’ αυτά κάνει μια μετάθεση φάσης 60. Επομένως και από τα τρία δικτυώματα έχουμε μια μετάθεση φάσης 180 και άλλες 180 που έχουμε από τον ενισχυτή με το τρανζίστορ (C.E) άρα σύνολο 360 ή 0 .Οπότε επιτυγχάνουμε  την συνθήκη θετικής ανάδρασης που είναι απαραίτητη για την λειτουργία  των ταλαντωτών.

Β.	Γιατί το κύκλωμα ταλαντούται σε μια ορισμένη συχνότητα για ορισμένες τιμές των R και C ; Να εξηγήσετε.

Η μετατόπιση φάσης από τα δικτυώματα RC γίνεται για μια μόνο συχνότητα που ορίζεται από την σχέση  f =1/2π√6RC , που είναι και η συχνότητα ταλάντωσης .Για κάθε άλλη συχνότητα η μετατόπιση φάσης δεν είναι 180 και έτσι δεν δημιουργούνται ταλαντώσεις. Η αλλαγή της συχνότητας σε ένα ταλαντωτή RC γίνεται με την ταυτόχρονη μεταβολή όλων των C ή όλων των R.

Γ.	Για τη διατήρηση των ταλαντώσεων πρέπει η απολαβή Α του TR να έχει τιμή πάνω από μια ορισμένη και γιατί ;

Για να έχουμε συντήρηση των ταλαντώσεων ,πρέπει ο συντελεστής ενίσχυσης του ενισχυτή να είναι Av ≥ 29 , επειδή τα δικτυώματα RC κάνουν υποβιβασμό του σήματος.