Οργάνωση της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ ΠΛΩ

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Προσωπικό καταστρώματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΚΑΦΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ

- ΦΥΛΑΚΕΣ

- 4ωρες 
ή  κατ’ εξαίρεση 6ωρες

- Κάθε φυλακή αποτελείται από:

- Ένα αξιωματικό καταστρώματος

- Ένα ναύτη πηδαλιούχο και έναν οπτήρα

Καθαρισµούς, λίπανση των µηχανηµάτων, αποσκωρίαση, χρωµατισµούς, προετοιµασία των κυτών ή των δεξαµενών για φόρτωση και εκφόρτωση

του πλοίου και κάθε άλλη εργασία των ειδικοτήτων του προσωπικού καταστρώµατος, υπό την εποπτεία του ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ, σε συνεννόηση µε τον υποπλοίαρχο.

Α΄ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προσωπικό μηχανής

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΦΥΛΑΚΕΣ

- 4ωρες 
ή  κατ’ εξαίρεση 6ωρες

- Κάθε φυλακή αποτελείται από:

- Ένα αξιωματικό μηχανής

- Ένα δόκιμο (υπαξιωματικό, αν προβλέπεται)

- Ένα θερμαστή

Με τις οδηγίες του Α' µηχανικού και την εποπτεία του Β' µηχανικού:  συντήρηση, επισκευές, επιδιορθώσεις µηχανών και µηχανηµάτων, αποσκωριάσεις, καθαρισµούς, µεταγγίσεις

καυσίµων και άλλες εργασίες που  αναθέτουν οι αρµόδιοι αξιωµατικοί.

ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

Το προσωπικό γενικών υπηρεσιών δεν εκτελεί φυλακή και εκτελεί εργασίες της ειδικότητάς του.

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Τελεί κάτω από τον ΕΛΕΓΧΟ του ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ

Έχει τη γενική φροντίδα του πλοίου  και την ασφαλή διακυβέρνησή του

Παραμένει ΣΥΝΕΧΩΣ στη γέφυρα

Εξασφαλίζει τη ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ σύμφωνα με του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ και παρακολουθώντας τα ηλεκτρονικά ή άλλα όργανα.

Επιβλέπει την κίνηση πάνω στο πλοίο & τις εργασίες στο κατάστρωμα

Για τα ΕΚΤΑΚΤΑ περιστατικά ειδοποιεί τον ΠΛΟΙΑΡΧΟ.

Κατά την διάρκεια της ΦΥΛΑΚΗΣ του

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΦΥΛΑΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΣΟΥΝ την υπηρεσία τους 
κάθε 2ΩΡΟ τις εργάσιμες ημέρες 
και κάθε 1 ΩΡΑ τις αργίες.

Εργάζονται σε καθαρισμούς, χρωματισμούς, προετοιμασία των κυτών, …, υπό την επίβλεψη του ΝΑΥΚΛΗΡΟΥ.

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Παρακολουθεί τη λειτουργία μηχανών & λεβήτων

Μεριμνά για τη καλή λειτουργία των μηχανών (λίπανση, ατμόθλιψη, αριθμό στροφών)

Εκτελεί τα παραγγέλματα γέφυρας

Σε περίπτωση ανωμαλίας ειδοποιεί τον Α΄μηχανικό.

Κατά την διάρκεια της ΦΥΛΑΚΗΣ του

- Εκτελούν ΛΙΠΑΝΣΗ της μηχανής & βοηθ. Μηχανημάτων

- Παρακολουθούν τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τους (θερμοκρασία λαδιών, τροφοδοσία, κυκλοφορία νερού, ... )

- Κάνουν ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ της μηχανής & του δαπέδου

- Φροντίζουν για την ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
των καυσίμων

ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Όταν το πλοίο ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΕΙ σε όρμο ή λιμάνι:

- Κανονικά ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ οι φυλακές, εκτός εάν ….

- Όταν οι φυλακές διαλυθούν το Προσωπικό Καταστρώματος κάνει γενικές εργασίες κάτω από τον έλεγχο των αξιωματικών.

- Οι ώρες εργασίας είναι 8, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σάββατο – Κυριακή είναι αργίες.

- Μετά την λήξη των εργασιών, για τη φύλαξη και ασφάλεια του πλοίου διατίθεται το 1/3 των αξιωματικών και το ¼ του κατώτερου πληρώματος, σύμφωνα με πίνακα που συντάσσει ο Πλοίαρχος.

- Οι αξιωματικοί που παραμένουν «μέσα» ευθύνονται για την ασφάλεια & τάξη & την τακτοποίηση των «ανωμαλιών». Δεν απαιτείται να παραμένουν συνεχώς άγρυπνοι.

- Οι άνδρες φυλακής παραμένουν άγρυπνοι και περιφέρονται στο πλοίο, φροντίζοντάς το από πυρκαγιά, κλοπές και σε περίπτωση ανωμαλίας ειδοποιούν τον αξιωματικό φυλακής.