1ο ΕΠΑΛ  ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΗΛ.  -  ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑΤΑ

- Μεταβαλλόμενο ονομάζεται το ρεύμα του οποίου η ένταση ή η φορά ή και τα δύο μαζί μεταβάλλονται ως προς τη τάση.                             Σ   Λ

- Ένα εναλλασσόμενο μέγεθος α = Αοημ(ωt+φο), παριστάνεται με ένα διάνυσμα που έχει μήκος ίσο με το πλάτος Αο και σχηματίζει με τον θετικό οριζόντιο άξονα x γωνία φο.                                                       Σ   Λ

- Εναλλασσόμενα ρεύματα σε φάση είναι: α) ίδιας συχνότητας και διαφορετικής αρχικής φάσης, β) ίδιας συχνότητας και ίδιας αρχικής φάσης γ) διαφορετικής συχνότητας και ίδιας αρχικής φάσης.

- Η φασική απόκλιση δίνεται από τη σχέση:  Δφ = φ01+φ02           Σ   Λ

- Η κυκλική συχνότητα δίνεται από τη σχέση:   ω = 2πf              Σ   Λ

- Η χωρητική αντίσταση δίνεται από τη σχέση: XC = 1/ωC          Σ   Λ

- Η σύνθετη αντίσταση Ζ ανεξάρτητα από τα στοιχεία που περιέχει το κύκλωμα δίνεται από τη σχέση:  Ζ=U/I                                                    Σ   Λ

- Το ρεύμα του πηνίου προηγείται της τάσεως κατά 90ο            Σ   Λ

- Η σύνθετη αντίσταση σε κύκλωμα RC δίνεται από τη σχέση: Z2 = R2+XC2

Σ   Λ

- Χωρητική συμπεριφορά παρουσιάζει το κύκλωμα όταν:  XL - XC < 0      Σ   Λ

Β1.

Στο εναλλασσόμενο ρεύμα:

α) Πώς ονομάζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος; ………….

πώς συμβολίζεται …

ποια είναι η μονάδα μέτρησής του ……

β) Πώς ονομάζεται το πλήθος των κύκλων στη μονάδα του χρόνου;  …………..

πώς συμβολίζεται ….

ποια είναι  η μονάδα μέτρησής του ….

Β2.

Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτείται με τάση u=220ημ(ωt+30°) V και διαρρέεται από ρεύμα i=10ημ(ωt-30°) A.

α) Ποιο μέγεθος προπορεύεται, η τάση ή το ρεύμα;  ……….

β) Τι συμπεριφορά έχει το κύκλωμα;  ……….

Β3.

Η χωρητική αντίσταση πυκνωτή είναι 50Ω σε συχνότητα 50Hz

α) Ποια θα είναι σε συχνότητα 100Ηz;  ………

β) Ποια σε 25Hz;  ………