12  ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Τι λέγεται συντονισµός, µε ποια συχνότητα επιτυγχάνεται αυτός (τύπος και ονοµασία) & τι λέγεται συντελεστής ποιότητας. (ΤΥΠΟΣ).

ΘΕΜΑ 2Ο

Πότε λέµε ότι έχουµε παράλληλο συντονισµό και ποια η τιµή της χωρητικότητας C, της συχνότητας f0 και της ελάχιστης τιµής του ρεύµατος; Τι λέγεται υπεραντίσταση και τι υπερένταση;

ΘΕΜΑ 3Ο

Κύκλωµα RLC σειράς έχει: ℜ = 1200Ω, L = 6mH , C = 1nF και συνδέεται σε εναλλασσόµενη τάση 30V, 60kΗz. Ζητούνται:

α)  η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος

β) το ολικό ρεύµα

γ) η τάση Uc

δ) η συχνότητα συντονισµού

ε) ο συντελεστή ποιότητας Qπ

στ) η ζώνη διέλευσης	f

ΘΕΜΑ 4Ο

Το κύκλωµα συντονισµού R − L σειράς συνδεδεµένο µε πυκνωτή παράλληλα έχει: R = 40Ω , L = 6, 36mH , C = 1590 pF και τροφοδοτείται από εναλλασσόµενη τάση ενεργούς τιµής U. Να βρεθούν:

α) η συχνότητα συντονισµού

β) ο συντελεστής ποιότητας Qπ

γ) η ζώνη διέλευσης	f

δ) οι πλευρικές συχνότητες f1 , f2  της ζώνης διέλευσης.

ΘΕΜΑ 1Ο

- Τι ονοµάζεται πραγµατική ισχύς, τι άεργος ισχύς και τι φαινοµενικοί τύποι και µονάδες.

- Πότε το κύκλωµα παρουσιάζει επαγωγική συµπεριφορά, πότε χωρητική, τι ονοµάζεται συντελεστής ισχύος και µε τι ισούται.

ΘΕΜΑ 2Ο

Κύκλωµα RC σειράς µε R=1000( και C=1µF τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση ενεργού τιµής 40V, 100Hz. Ζητούνται:

α) η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος

β) η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος

γ) οι τάσεις UR και UC

δ) η ολική πραγµατική ισχύς που καταναλώνεται.

ΘΕΜΑ 3Ο

Κύκλωµα RL σειράς µε R=2700 ( και L=10mH τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενη τάση ενεργούς τιµής 50V, 50 KHz. Ζητούνται:

α) η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος

β) η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος

γ) οι τάσεις UR και UL

δ) οι ισχείς P, Q, S της πηγής.

ΘΕΜΑ 4Ο

- Τι ονοµάζεται αντιστάθµιση και τι γνωρίζετε για τα είδη της.

- Σε ένα σύστηµα η πραγµατική ισχύς είναι P=600W και η άεργος επαγωγική ισχύς Q=800Var. Ζητείται ο συντελεστής ισχύος του συστήµατος και στη συνέχεια η χωρητική άεργος ισχύς που πρέπει να προστεθεί (παράλληλη σύνδεση πυκνωτών), ώστε ο συντελεστής ισχύος του αντισταθµισµένου συστήµατος να είναι 0,8

ΘΕΜΑ 1Ο

- Ποια είναι η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος όταν εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει ωµική αντίσταση; Σχεδιάστε τις κυµατόµορφες τάσης και ρεύµατος.

- Ποια είναι η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος, όταν εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει επαγωγική αντίδραση; Σχεδιάστε το διανυσµατικό διάγραµµα τάσης – ρεύµατος,

ΘΕΜΑ 2Ο

- Ποια είναι η διαφορά φάσης µεταξύ τάσης και ρεύµατος, όταν εναλλασσόµενο ρεύµα διαρρέει χωρητική αντίδραση;

- Τι πληροφορίες παίρνουµε από το διανυσµατικό διάγραµµα τάσης-

ρεύµατος σ΄ ένα σύνθετο κύκλωµα εναλλασσόµενου ρεύµατος σχετικά µε τον χαρακτήρα του κυκλώµατος;

ΘΕΜΑ 3Ο

Κύκλωµα RL σειράς έχει R=10(, L=30Mh & τροφοδοτείται από εναλλασσόµενη τάση 50V, 50Hz.Ζητούνται:

α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος

β) Η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος

γ) οι τάσεις UR,UL

δ) το διανυσµατικό διάγραµµα τάσεων –  ρεύµατος

ΘΕΜΑ 4Ο

Κύκλωµα RLC σειράς έχει r=500(, L=10mh, C=20µf και τροφοδοτείται από εναλλασσόµενη τάση 50V, 50Hz. Ζητούνται:

α) Η σύνθετη αντίσταση του κυκλώµατος

β) Η ενεργός τιµή της έντασης του ρεύµατος

γ) οι τάσεις UR, UL,UC

δ) Το διανυσµατικό διάγραµµα τάσεων & ρεύµατος.