ΑΣΚΗΣΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ  Μ/Σ

Μονοφασικός Μ/Σ με 220/24V, 1ΚVA, 50Hz απορροφά ισχύ χωρίς φορτίο 16 W. Στο πείραμα βραχυκυκλώσεως έχει ονομαστικό ρεύμα στο δευτερεύον Ι2=35 Α και καταναλώνεται ισχύ 20W.  Να βρεθεί ο βαθμός απόδοσης για συνφ2 = 0,9 καθώς και το ρεύμα που απορροφά από το δίκτυο με την ονομαστική τάση.

Λύση

- Απώλειες:  16 W χωρίς φορτίο είναι οι μαγνητικές

20 W στο πείραμα βραχυκύκλωσης είναι οι ηλεκτρικές

Συνολικές απώλειες:   Pα = Pμ + Pηλ = 16 + 20 = 36 W

- Ισχύς δευτερεύοντος:   P2 = U2 I2 συνφ2 = 24 * 35 * 0,9 = 756 W

- Βαθμός Απόδοσης:

- Ρεύμα από δίκτυο: