3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ΗΛ  -  ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑΤΑ

- Μεταξύ δύο φορτισμένων σωμάτων ασκείται δύναμη, ανάλογη του γινομένου των φορτίων τους και αντιστρόφως ανάλογη της αποστάσεως τους.    Σ Λ

- Μπορεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα να διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα εάν δεν έχει όργανα μέτρησης.                                                                            Σ Λ

- Κεραυνός προκαλεί ένταση ρεύματος 10kΑ για 1ms. Το φορτίο εκτόνωσης είναι: α) 100 C, β) 1000C, γ) 0,1C, δ) 10C.

- Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύματος ορίζεται: α) J=S/I, β) J=d/I, γ) J=I/S, δ) J=I*S

- O νόμος του Ωμ ακολουθεί μια γραμμική σχέση μεταξύ τάσης και ρεύματος   Σ Λ

- Μονάδα της ειδικής αντίστασης είναι: α) Ω/mm2 β) Ωm/mm2 γ) Ωmm2/m, δ) Ω/m2

- Για να μειωθεί η αντίσταση πρέπει να μειωθεί και η διατομή του αγωγού.        Σ Λ

- Η αντίσταση του άνθρακα μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.           Σ Λ

- Το αντίστροφο της ειδικής αντίστασης ονομάζεται ειδική αγωγιμότητα.           Σ Λ

- Ηλεκτρική συσκευή έχει αγωγιμότητα 50mS συνδέεται σε τάση 110V.

Το  ρεύμα ισούται με  α) 55Α,  β) 5,5Α,  γ) 550Α,  δ) 5500Α.

- Το άθροισμα των ρευμάτων που εισέρχονται στον κόμβο ισούται με το άθροισμα  των ρευμάτων που εξέρχονται στον επόμενο.                                                     Σ Λ

- Συσκευή απορροφά ρεύμα 20Α, η αντίσταση του αγωγού τροφοδότησης είναι  0,33Ω. H πτώση τάσης σύνδεσης της συσκευής είναι:  α) 13,2V β) 6,6V γ) 66V.

- Η σωστή μέτρηση της αντίστασης στις γέφυρες συνίσταται: α) στην ποιότητα β) στη μέθοδο και τον τύπο δ) στο είδος κατασκευής δ) στο μηδενισμό του ρεύματος.

- Αντιστάσεις συνδεδεμένες παράλληλα έχουν πάντα το ίδιο ρεύμα.       Σ Λ

- Για τη ρύθμιση τάσης τροφοδοσίας σε καταναλωτή χρησιμοποιούμε:

α)  ποτενσιόμετρα,  β) διόδους,  γ) αντιστάσεις,  δ) ασφάλειες,

- Το θεώρημα της υπέρθεσης συνίσταται στην επίλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων      που περιέχουν μόνο μία ηλεκτρική πηγή.                                                  Σ Λ

- Το θεώρημα Θέβενιν εφαρμόζεται σε σύνθετο κύκλωμα που καταλήγει σε δύο ακροδέκτες Α και Β στο οποίο αντικαθίσταται σε ένα ισοδύναμο κύκλωμα μιας ΗΕΔ και μιας αντίστασης σε σειρά.                                                           Σ Λ

- Να υπολογιστούν:   α) Το ρεύμα Ι,     β) Τα ρεύματα Ι1, Ι2, Ι3, Ι4,     γ) η πτώση

τάσης κάθε αντίστασης του παρακάτω κυκλώματος. Η τάση της πηγής είναι 40V.

R1=1Ω       R2=3Ω

Ε=40V

RRRRR1

R4=4Ω

R3=2Ω