ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 4/4/2020

(βασισμένο σε θέματα πανελληνίων του Ιουνίου 2019)

1.Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοτείται με

τάση u = 230ημ(314t - 30°) V και διαρρέεται από ρεύμα

i = 10ημ(314t - 60°) A.

α) Ποιο μέγεθος προπορεύεται, η τάση ή το ρεύμα

β) Τι συμπεριφορά έχει το κύκλωμα

2. Κύκλωμα RLC σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση

R = 89 Ω, πυκνωτή αμελητέας ωμικής αντίστασης με χωρητική

αντίδραση XC και ιδανικό πηνίο επαγωγικής αντίδρασης

XC = 4XL . Το κύκλωμα τροφοδοτείται από πηγή

εναλλασσόμενης τάσης με ενεργό τιμή U=100 V. Η στιγμιαία

τάση στα άκρα του πυκνωτή είναι uC = 60√2ημ(314t)V.

Να υπολογίσετε:

1. Την ενεργό τιμή της τάσης UC στα άκρα του πυκνωτή.

2. Την ενεργό τιμή της τάσης UL στα άκρα του πηνίου.

3. Την ενεργό τιμή της τάσης UR στα άκρα της ωμικής

αντίστασης.

4. Την ενεργό τιμή της έντασης του ρεύματος Ι που

διαρρέει το κύκλωμα.

5. Το συντελεστή ισχύος του κυκλώματος.

6. Να γίνει το διανυσματικό διάγραμμα τάσεων και ρευμάτων.

Δίνετε: √7975  = 89

3.Τριφασικό δίκτυο πολικής τάσης UΠ= 20√3 V τροφοδοτεί

συμμετρικό τριφασικό καταναλωτή συνδεδεμένο σε τρίγωνο.

Σε κάθε φάση ο καταναλωτής εμφανίζει σύνθετη αντίσταση

Ζ που αποτελείται από ωμική αντίσταση R=3 Ω και πηνίο

επαγωγικής αντίστασης XL =4 Ω σε σύνδεση σειράς.

Να υπολογίσετε:

1. Τη σύνθετη αντίσταση Ζ.

2.Το ρεύμα γραμμής του δικτύου Ιγραμμής.

3. Την άεργο ισχύ Q που απορροφά ο τριφασικός

καταναλωτής.

Για την αντιστάθμιση του 50% της άεργου ισχύος που

απορροφά από το δίκτυο ο παραπάνω τριφασικός

καταναλωτής, εγκαθίσταται τριφασική συστοιχία τριών

πυκνωτών ίδιας χωρητικότητας, συνδεδεμένων σε τρίγωνο.

4.Την άεργο ισχύ QC του κάθε πυκνωτή.

5.Τη χωρητική αντίδραση ΧC του κάθε πυκνωτή.

6.Αν οι πυκνωτές ήταν συνδεμένοι σε αστέρα ποια θα ήταν η χωρητική αντίδραση του κάθε πυκνωτή;****