# ΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΗΛΩΣΕΩΝ

1.Δύο ελάσματα συνδέονται με ήλωση επικάλυψης με έναν ήλο και φορτίζονται με δύναμη               Q = 1000 daΝ .Να βρεθεί η διάμετρος του ήλου, όταν η επιτρεπόμενη τάση σε διάτμηση είναι        τεπ = 1100 daΝ / cm2 .  Δίνεται 1,16 = 1,08

2.Δύο ελάσματα, συνδέονται με ήλωση μονόπλευρης αρμοκαλύπτρας

Δίνονται :

- Φορτίο      F = 6280 daΝ

- Αριθμός  ήλων  ανά σειρά        z = 2

- Αριθμός σειρών ήλων ανά έλασμα   η = 2

- Επιτρεπόμενη  τάση διατμήσεως    τεπ = 20 daΝ /mm2

Ζητείται :

O υπολογισμός της διαμέτρου των ήλων  σε διάτμηση

3.Δύο ελάσματα συνδέονται με ήλωση επικάλυψης με έξι ήλους συνολικά τοποθετημένους σε τρεις σειρές.

Δίνονται :

- Φορτίο    Q = 8.800 daΝ

- Διάμετρος διαμορφωμένου ήλου   d1 = 20 mm

- Πάχος ελάσματος    s = 8 mm

- Πλάτος ελάσματος  b = 150 mm

- Επιτρεπόμενη  τάση διατμήσεως του ήλου   τεπ = 800 daΝ / cm2

- Επιτρεπόμενη  τάση εφελκυσμού   σεπ = 1400 daΝ / cm2

Ζητούνται:

(α) Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ήλων σε διάτμηση .

(β) Ο έλεγχος του ελάσματος σε εφελκυσμό.

4.Σε ήλωση με διπλή αρμοκαλύπτρα τα ελάσματα δέχονται εφελκυστικό φορτίο Q

Δίνονται τα στοιχεία

- Μεταφερόμενο φορτίο	Q=8600 daΝ

- Αριθμός ήλων		Z = 3

- Αριθμός σειρών ήλων	n = 1

- Eπιτρεπόμενη τάση διάτμησης    τεπ=1100 daΝ /cm2

Να επιλεγεί ο κατάλληλος ήλος .Δίνονται διαστάσεις τυποποιημένων ήλων με διάμετρο σε mm

d =10, 12, 14, 16, 18, 20 mm και 1,66 = 1,29

5.Ήλωση με διπλή αρμοκαλύπτρα καταπονείται όπως στο σχήμα

Δίνονται τα στοιχεία

1.-Μεταφερόμενο φορτίο		P=Q=12000 daΝ

2.-Πάχος ελασμάτων		S=10mm

3.-Πάχος αρμοκαλύπτρων		S1=S2 = 6mm

4.-Διάμετρος ήλου			d = 19mm

5.-Αριθμός ήλων			Z = 2

6.-Αριθμός σειρών ήλων		n = 2

7.-Υλικό St34 Na ληφθεί

Επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού σεπ=1.100 daΝ /cm2

Eπιτρεπόμενη τάση διάτμησης    τεπ=900 daΝ /cm2

Ζητείται ο έλεγχος καταλληλότητας των ήλων

6. (ΠΑΝΕΛ.2005).Σε  ήλωση με επικάλυψη δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:

- Φορτίο                       Q = 3140 daΝ

- Αριθμός σειρών         η = 1

- Αριθμός ήλων            z = 4

- Πάχος ελάσματος      s = 5 mm

- Πλάτος ελάσματος    b = 144 mm

- Υλικό ήλων με          τεπ = 1000 daΝ / cm2

- Υλικό ελασμάτων με σεπ = 1200 daΝ / cm2

Ζητούνται:

α) Η απαιτούμενη διάμετρος των ήλων d .

β) Η διάμετρος της οπής των ήλων d1

γ) Να γίνει  έλεγχος αντοχής των ελασμάτων σε εφελκυσμό.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΧΛΙΩΝ

7.Δύο ελάσματα συνδέονται με τρεις κοχλίες. Η συνολική εξασκούμενη δύναμη εφελκυσμού είναι 3000 daN. Να γίνει εκλογή των κατάλληλων κοχλιών από το πίνακα των τυποποιημένων κοχλιών. Δίνεται σεπ = 1100 daN/cm2 και1,16=1,08

| ΣΕΙΡΑ | ΒΗΜΑ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑ |
| --- | --- | --- |
| Μ 12 | 1,75 | 9,853 |
| Μ 16 | 2 | 13,546 |
| Μ20 | 2,5 | 16,933 |

8.Ένας σφιγκτήρας τοποθετείται χωρίς φόρτιση και μετά υποβάλλεται σε φόρτιση  P = 5500 daN .

Δίνεται σεπ = 10 daN /mm2 .

Να υπολογιστεί η αναγκαία διατομή του πυρήνα  του κοχλία.

9.Κοχλίας πρέσας τετραγωνικού σπειρώματος με ονομαστική διάμετρο d = 50 mm και διάμετρο πυρήνα  d1 = 40 mm,  από υλικό με  σεπ  = 500 daN/cm2  και  pεπ = 100 daN/cm2 , υφίσταται σύνθετη καταπόνηση (αξονική και στρεπτική).

Αν ο αριθμός των συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία  οδηγού περικοχλίου είναι z = 8 , να υπολογιστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση και να ελεγχθεί η επιφανειακή πίεση των σπειρωμάτων.

10.Κοχλίας με διάμετρο πυρήνα  d1 = 20 mm  καταπονείται σε εφελκυσμό. Αν είναι από υλικό με

σεπ = 1000 daN/ cm2,  ποιο το επιτρεπόμενο εφελκυστικό φορτίο;

11.Τυποποιημένος κοχλίας Μ24 με διάμετρο πυρήνα  d1 = 20 mm  καταπονείται σε εφελκυσμό και στρέψη.

Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο εφελκυστικό φορτίο, αν σεπ = 1000 daN/ cm2;

12.Κοχλίας δέχεται  διατμητικό φορτίο Q = 3140 daN . Να υπολογιστεί η αναγκαία διάμετρος του πυρήνα. Δίνεται τεπ = 1000 daN/cm2

13.Να βρεθεί η ονομαστική διάμετρος και το βήμα σε mm σπειρώματος με τα χαρακτηριστικά

W 1/2" ,12 σπείρες ανά ίντσα

14.Από κοχλία πρόκειται να κρεμαστεί βάρος ίσο με  628 daN .Εάν η διάμετρος του πυρήνα είναι

d1 = 10 mm, να βρεθεί η επιτρεπόμενη εφελκυστική τάση  σεπ

15.Τραπεζοειδής κοχλίας μιας αρχής με ονομαστική διάμετρο d = 28 mm, διάμετρο πυρήνα                d1 = 23 mm και βήμα P= 5 mm  από υλικό με επιτρεπόμενη επιφανειακή πίεση pεπ = 150 daN/cm2, δέχεται αξονικό φορτίο   F = 2400 daN.

Nα υπολογιστεί ο αριθμός z των συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία – οδηγού περικοχλίου

16.  (ΠΑΝΕΛ.2004).Κοχλίας πρέσας  με ονομαστική διάμετρο d = 60 mm και διάμετρο πυρήνα  d1 = 50 mm,  από υλικό με  σεπ  = 1000 daN/cm2  και  pεπ = 150 daN/cm2 , υφίσταται σύνθετη καταπόνηση (θλίψη και στρέψη).

Ζητούνται:

α)   Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση F του κοχλία

β)  Ο απαιτούμενος  αριθμός των συνεργαζόμενων σπειρωμάτων κοχλία   περικοχλίου  z.

17. (ΠΑΝΕΛ.2005).  Δίνεται κοχλίας με διάμετρο πυρήνα d1 = 10 mm και υλικό με                                       σεπ = 1000 daN/ cm2

Ζητούνται:

α) Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του κοχλία F σε εφελκυσμό.

β) Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του κοχλία F σε σύνθετη καταπόνηση (θλίψη και στρέψη).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΦΗΝΩΝ

18.Ποιες είναι οι διαστάσεις επίπεδης σφήνας κατάλληλης για διάμετρο ατράκτου D=55mm

19.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά πολύσφηνου που θα διαμορφωθεί σε άτρακτο με d2=48mm για μεσαία φορτία;

### ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΛΩΝ - ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΩΝ

1.- Με βάση τη διάτμηση

τ = Qz⋅m⋅A  τεπ

τεπ  =   επιτρεπόμενη τάση διάτμ. για το υλικό κατασκευής

Q  =   το φορτίο (δύναμη διατμητική)

##### z  =   ο αριθμός των ήλων [Ήλοι ανά σειρά επί τον αριθμό των σειρών(στις ηλώσεις με  αρμοκαλύπτρα στο αριθμό των σειρών λαμβάνουμε τις σειρές του ενός ελάσματος)]

##### m  =  ο αριθμός των διατομών που καταπονούνται σε διάτμηση (μόνο στις ηλώσεις με διπλή αρμοκαλύπτρα m =2

##### Α  =   Διατομή ήλου

2.- Mε βάση την σύνθλιψη

σL = Qz⋅d⋅s   2,5 σεπ∗

σεπ  =   επιτρεπόμενη τάση εφελκυσμού

Q  =   το φορτίο (δύναμη διατμητική)

##### z  =   ο αριθμός των ήλων

##### d  =   η διάμετρος του ήλου

##### s  =   το πάχος του ελάσματος

β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΗΛΩΝ

1.- Έλεγχος σε διάτμηση

2.- Έλεγχος σε σύνθλιψη

γ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ

1.Έλεγχος σε εφελκυσμό

σ = FA σεπ

Α είναι η επιφάνεια  του ελάσματος που μένει μετά το τρύπημα

Α = (b-z1d1).s   b=πλάτος ελάσματος , z1= ο αριθμός των ήλων ανά σειρά              d1=διάμετρος οπής, s = το πάχος του ελάσματος

2.- Έλεγχος σε σύνθλιψη

YΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΧΛΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΟΧΗ

1.- Αξονική φόρτιση

κοχλίες σύσφιξης

σ = PA  σεπ

σ = η τάση που αναπτύσσεται, Ρ = φορτίο, Α= διατομή πυρήνα κοχλία

2.- Καταπόνηση σε εφελκυσμό θλίψη και στρέψη

κοχλίες που παραμένουν σε φόρτιση (κοχλίες πρέσας κοχλίες στερέωσης)

Παίρνουμε τάση    3/4 σεπ

σ = FA  34 σεπ

F = A . 34 σεπ = πd124.34 σεπ ⇒

F = 0,6 d12 . σεπ

Ανοιγμένη πίεση μεταξύ των σπειρωμάτων της βίδας και του  περικοχλίου:

P = FA 	Α = πd24 -πd124      A = π4 (d2 – d12)

P = Fπ4d2−d12⋅zdaNcm2

d : Ονομαστική διάμετρος της βίδας  d1: Εσωτερική διάμετρος του πυρήνα

Ζ :Ο αριθμός των σπειρωμάτων που βρίσκονται σε επαφή

Κοχλίες σύνδεσης (χάλυβα) Ρεπ = 200 dN/cm2

χάλυβας

Κοχλίες κίνησης 	χυτοσίδηρος		Ρεπ = 75 – 100 dN/cm2

μπρούντζο

3. Καταπόνηση σε διάτμηση

τ = QA  τεπ                       Α = πd124