# Κεφάλαιο Δεύτερο: Συστήματα Πορειογραφήσεως Πλοίου (Ship Routeing Systems)

## 2.1 Γενικά

Η Πορειογράφηση Πλοίου αναφέρεται σε κάθε σύστημα μίας ή περισσότερων διαδρομών ή μέτρων που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου ατυχημάτων (σύγκρουσης ή προσάραξης) σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας ή περιορισμένο θαλάσσιο χώρο. Τα συστήματα αυτά καθιερώνονται και υιοθετούνται διεθνώς από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και η χρήση τους εντάσσεται στον Κανόνα 10 των Διεθνών Κανονισμών Αποφυγής Σύγκρουσης στη Θάλασσα (ΔΚΑΣ/COLREGs).

## 2.2 Σκοπός – Αντικειμενικοί στόχοι

Ο κύριος στόχος των Συστημάτων Πορειογραφήσεως είναι η βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας μέσω:

- Διαχωρισμού των αντίθετων ροών κυκλοφορίας.

- Οργάνωσης της ροής σε περιοχές συγκλίνουσας ή πυκνής κυκλοφορίας.

- Αποφυγής επικίνδυνων περιοχών.

- Μείωσης του κινδύνου προσάραξης με την παροχή ειδικής καθοδήγησης σε περιοχές όπου τα βάθη είναι αβέβαια ή κρίσιμα.

## 2.3 Ορολογία

Βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα συστήματα πορειογραφήσεως:

- Συστήματα Διαχωρισμού Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (ΣΔΘΚ / TSS): Μέτρο που αποσκοπεί στον διαχωρισμό των αντίθετων ροών κυκλοφορίας με τη δημιουργία λωρίδων.

- Λωρίδα Κυκλοφορίας (Traffic Lane): Περιοχή εντός καθορισμένων ορίων όπου η κυκλοφορία είναι μονής κατεύθυνσης.

- Ζώνη ή Γραμμή Διαχωρισμού (Separation Zone or Line): Χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τις λωρίδες αντίθετης κυκλοφορίας ή μια λωρίδα από την παρακείμενη θάλασσα.

- Εσωτερική Ζώνη Κυκλοφορίας (Inshore Traffic Zone): Η καθορισμένη περιοχή μεταξύ του χερσαίου ορίου ενός ΣΔΘΚ και της ακτής. Δεν προορίζεται για διερχόμενη κυκλοφορία, αλλά για τοπική κυκλοφορία, αλιεία και μικρά σκάφη.

## 2.4 Σύμβολα των συστημάτων πορειογραφήσεως για την απεικόνιση πληροφοριών στους χάρτες

- Τα Συστήματα Πορειογραφήσεως απεικονίζονται στους ναυτικούς χάρτες με ειδικά σύμβολα και σημειώσεις για την καθοδήγηση των ναυτιλλομένων.

- Βέλη: Δείχνουν την καθιερωμένη κατεύθυνση ροής εντός της λωρίδας κυκλοφορίας.

- Διακεκομμένες Γραμμές: Ορίζουν τα όρια των λωρίδων ή ζωνών.

- Σημειώσεις: Δίνουν πληροφορίες για τα όρια των ζωνών και τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ., "Area to be Avoided").

## 2.5 Μέθοδοι διαχωρισμού της θαλάσσιας κυκλοφορίας

Οι κυριότερες μέθοδοι, όπως υιοθετούνται από τον ΙΜΟ:

- Συστήματα Διαχωρισμού Κυκλοφορίας (TSS): Χρήση παράλληλων λωρίδων και ζωνών διαχωρισμού.

- Διώρυγες Βαθέων Υδάτων (Deep-Water Routes, DWR): Ειδικές διαδρομές για πλοία μεγάλου βυθίσματος.

- Συνιστώμενες Διαδρομές (Recommended Routes): Διαδρομές απροσδιόριστου πλάτους, που συνιστώνται για τη διευκόλυνση της διέλευσης.

- Περιοχές Προσοχής (Precautionary Areas): Περιοχές όπου τα πλοία πρέπει να πλέουν με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς αυστηρή οριοθέτηση ροής.

- Περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται (Areas to be Avoided, ATBA): Καθορισμένα όρια που δεν πρέπει να διαπλέουν όλα ή συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων.

## 2.6 Χρήση των συστημάτων πορειογραφήσεως (Βάσει Κανόνα 10 ΔΚΑΣ)

Πλοίο που χρησιμοποιεί ΣΔΘΚ πρέπει:

- Να πλέει στην κατάλληλη λωρίδα κατά τη γενική κατεύθυνση της ροής.

- Να τηρείται, κατά το δυνατόν, μακριά από τη γραμμή ή ζώνη διαχωρισμού.

- Να εισέρχεται ή εξέρχεται από τη λωρίδα στα άκρα της. Αν εισέρχεται ή εξέρχεται από την πλευρά, να το κάνει με τη μικρότερη δυνατή γωνία.

- Να αποφεύγει να διασχίζει τις λωρίδες κυκλοφορίας. Εάν υποχρεωθεί, πρέπει να τις διασχίσει με κατεύθυνση όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ορθές γωνίες (90 μοίρες) προς τη γενική κατεύθυνση ροής.

## 2.7 Γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν υιοθετηθεί ΣΔΘΚ από τον ΙΜΟ

Τα ΣΔΘΚ εφαρμόζονται στις πιο πολυσύχναστες περιοχές παγκοσμίως, όπως:

- Στενά (π.χ., Μάγχης, Σιγκαπούρης, Γιβραλτάρ).

- Προσεγγίσεις μεγάλων λιμένων.

- Περιοχές κοντά σε ακρωτήρια με αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης.

Η υιοθέτηση από τον ΙΜΟ καθιστά τους κανονισμούς υποχρεωτικούς για όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία των κρατών μελών του.

## 2.8 Θαλάσσιοι διάδρομοι - οδοί βαθέων υδάτων (Deep-Water Routes)

- Ορισμός: Διαδρομές εντός καθορισμένων ορίων που έχουν ακριβώς βυθομετρηθεί για την εξασφάλιση επαρκούς καθαρού βάθους (clearance) κάτω από την τρόπιδα.

- Σκοπός: Προορίζονται κυρίως για πλοία μεγάλου βυθίσματος τα οποία, λόγω του βυθίσματός τους, περιορίζονται στην περιοχή πλεύσης τους.

- Κανόνας: Τα πλοία που δεν είναι περιορισμένα λόγω βυθίσματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις οδούς αυτές, ώστε να παραμένουν ελεύθερες για τα βαθυβυθισμένα.

## 2.9 Περιοχές που πρέπει να αποφεύγονται (Areas to be Avoided)

- Είναι περιοχές με καθορισμένα όρια, μέσα στις οποίες είτε η ναυσιπλοΐα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη (π.χ., λόγω υποβρυχίων εμποδίων, ρηχών υδάτων, εκρηκτικών) είτε είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφευχθούν ατυχήματα.

- Προστασία: Συχνά καθιερώνονται για την προστασία ευαίσθητων οικοσυστημάτων ή για την αποφυγή παρεμβολής σε επιστημονικές/στρατιωτικές δραστηριότητες.

- Απαγορεύεται η διέλευση σε όλα τα πλοία ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ., δεξαμενόπλοια, πλοία μεγάλου μεγέθους).