## Τεχνικές πληροφορίες hardware από το Windows PowerShell

1 Μητρική πλακέτα (Motherboard)

Get-CimInstance Win32_BaseBoard | Format-List Manufacturer,Product,SerialNumber

Θα σου δείξει:

- Κατασκευαστή (π.χ. ASUS, Gigabyte)

- Μοντέλο μητρικής
 Χρήσιμο για να βρεις specs & υποστήριξη ισχύος VRM από το site του κατασκευαστή.

## 2️⃣ Επεξεργαστής (CPU)

Get-CimInstance Win32_Processor | Format-List Name,Manufacturer,MaxClockSpeed,NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors

Για κατανάλωση:

Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name,MaxClockSpeed

ℹ️ Το PowerShell δεν δείχνει TDP άμεσα.
➡️ Παίρνεις το ακριβές μοντέλο CPU και βλέπεις:

- TDP (Watt) στο site της Intel ή AMD
π.χ. Intel i7-10700K → 125W (PL1), έως 250W (PL2)

## 3️⃣ Κάρτα γραφικών (GPU)

Get-CimInstance Win32_VideoController | Format-List Name,AdapterRAM,DriverVersion

Για σύνοψη:

Get-CimInstance Win32_VideoController | Select Name,AdapterRAM

ℹ️ Και εδώ:

- Παίρνεις μοντέλο GPU

- Ψάχνεις TDP / TBP (Total Board Power) online
π.χ. RTX 3060 → ~170W

## 4️⃣ Μνήμη RAM (σχετικά μικρή κατανάλωση)

Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Select Manufacturer,Capacity,Speed

👉 Συνήθως:

- DDR4: ~3–5W ανά DIMM

- DDR5: ~5–7W ανά DIMM

## 5️⃣ Δίσκοι (SSD / HDD)

Get-CimInstance Win32_DiskDrive | Select Model,MediaType,Size

Ενδεικτικά:

- SSD NVMe: 3–7W

- HDD: 6–9W

Aυτοματοποιημένο report (όλα μαζί)

Get-CimInstance Win32_ComputerSystem

Get-CimInstance Win32_Processor

Get-CimInstance Win32_VideoController

Get-CimInstance Win32_BaseBoard